TUGAS AKHIR

STUDI PERBANDINGAN MODEL KONSTITUTIF MOHR-COULOMB DAN HARDENING SOIL PADA  PERILAKU DINDING PENAHAN TANAH PASANGAN BATU KALI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Teknik Bidang Ilmu Teknik Program Studi Teknik Sipil

DISUSUN OLEH :

NAMA	: MEGA SURYANI

NIM              : 2017410015

### PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL – FAKULTAS TEKNIK

### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam senantiasa kita harurkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabat beliau serta semua penngikutnya yang selalu setia, Aamiin. Sehingga kami dapat menyelesaikan Proposal Tugas Akhir dengan judul “Studi Perbandingan Model Konstitutif Mohr-Coulomb dan Hardening Soil pada Perilaku Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu Kali”.

Penulisan dan penyusunan laporan Proposal Tugas Akhir inin untuk memenuhi persyaratan mengambil Tugas Akhir pada program Strata-1 jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Dalam penyusunan laporan Proposal Tugas Akhir ini, tentu tak lepas dari pengarhan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka kami ucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang terlah membantu. Pihak-pihak yang terkait itu diantaranya sebagai berikut:

- Ir. Trijeti, MT selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

- Ir. M Aswanto, MT selaku Dosen Pembimbing I dan Tanjung Rahayu R, ST,MT selaku Dosen Pembimbing II.

- Segenap Dosen Jurusan Teknik Sipil Falkutas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

- Kedua orang tua, saudara - saudara kami yang selalu memberikan do’a, bombingan, serta kasih sayang selalu tercurah selama ini.

- Teman-teman di kampus, khususnya mahasiswa dan mahasiswi dari Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

- Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah membantu kami baik moril maupun materiil.

Kami menyadari bahwa laporan yang kita buat ini masih jauh dari nilai sempurna, maka dari itu kami akan menerima dengan senang hati setiap kritik dan saran yang membangun. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, semoga laporan ini ii memberi manfaat untuk setiap pembaca dan juga menambah ilmu bagi kita sendiri. Terima kasih.

Jakarta, 15 Februari 2024

(Penulis)

. ABSTRAK

Dalam rekayasa geoteknik, permodelan konstritutif tanah Mohr Coulomb dan Hardenung Soil sering digunakan sebagai alternatif pendekatan model tanah.

Metode Mohr Coulomb digunakan untuk memodelkan model yang sederhana sehingga dibutuhkan metode modelan seperti Hardening Soil.  Penelitian ini membahas tentang perbandingan perilaku tanah yang terjadi dalam konstruksi dinding penahan tanah batu kali di  Tanjung Redeb, Kalimantan timur menggunakan model Mohr Coloumb dan Hardening Soil.. Hal-hal yang ditinjau adalah deformasi tanah dan faktor keamanan tanah dengan menggunakan software PLAXIS V8.2. Dari perhitungan PLAXIS didapatkan hasil dengan melewati 4 tahap salah satunya pada tahap 1 atau kondisi tanah sebelum konstruksi, nilai faktor keamanan Mohr Coulomb adalah 4,493 sementara Hardening Soil sebesar 5,608 dan tahap 4 Nilai faktor keaman dengan permodelan Mohr Coulomb adalah 6,374 sedangkan Hardening Soil sebesar 6,043 Sehingga terdapat selisih sebesar 1,32%. Nilai 1,32% merupakan angka selisih yang aman dalam pengujian Mohr Coulomb.

Kata Kunci : Mohr Coulomb, Hardening Soil, dinding penahan tanah, faktor keamanan

ABSTRACT

In geotechnical engineering, Mohr Coulomb and Hardenung Soil's soil constructive modeling is often used as an alternative soil model approach. Mohr Coulomb's method is used to model simple models so that modeling methods such as Hardening Soil are needed. This study discusses the comparison of soil behavior that occurs in the construction of river stone soil retaining walls in Tanjung Redeb, East Kalimantan using the Mohr Coloumb and Hardening Soil models. The things reviewed were soil deformation and soil safety factors using PLAXIS V8.2 software. From the calculation of PLAXIS obtained results by passing 5 stages, one of which is in stage 1 or soil conditions before construction, the value of Mohr Coulomb's safety factor is 4.493 while Hardening Soil is 5.608 and stage 5 The value of safety factor with Mohr Coulomb's modeling is 6,374 while Hardening Soil is 6,034. So there is a difference of 1.32%. A value of 1.32% is a safe difference in the Mohr Coulomb test.

Keywords : Mohr Coulomb, Hardening Soil, soil retaining wall, safety fact

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i

ABSTRAK	ii

DAFTAR ISI	iv

BAB I PENDAHULUAN	I-1

1.1	Latar Belakang	I-1

1.2	Identifikasi Masalah	I-2

1.3	Perumusan Masalah	I-2

1.4	Batasan Masalah	I-2

1.5	Tujuan Penelitian	I-3

1.6	Hipotesis	I-3

1.7	Fishbone	I-5

BAB II LANDASAN TEORI	II-1

2.1	Metode Elemen Hingga	II-1

2.2	Pengenalan Pemodelan Material	II-2

2.2.1	Definisi Umum dari Tegangan	II-2

2.2.2	Definisi Umum dari Regangan	II-5

2.2.3	Regangan Elastis	II-6

2.2.4	Analisis Tak Terdrainase dengan Parameter Efektif	II-9

2.2.5	Analisis tak Terdrainase dengan Parameter tak Terdrainase (Parameter Total)	II-13

2.2.6	Tekanan Prakonsolidasi Awal dalam Model Tingkat Lanjut	II-14

2.2.7	Tegangan Awal	II-15

2.3	Model Mohr-Coulomb (Plastis Sempurna)	II-16

2.3.1	Perilaku Elastis Plastis Sempurna	II-16

2.3.2	Formulasi Model Mohr-Coulomb	II-18

2.3.3	Parameter Dasar Model Mohr-Coulomb	II-20

2.3.4	Parameter Tingkat Lanjut dari Model Mohr-Coulomb	II-24

2.4	Model Hardening Soil (Isotropis)	II-26

2.4.1	Hubungan Hiperbolik untuk Uji Triaksial Terdrainase Standar	II-28

2.4.2	Pendekatan Hiperbola oleh Model Hardening Soil	II-29

2.4.3	Regangan Volumetrik Plastis untuk Kondisi Tegangan Triaksial	II-32

2.4.4	Parameter Model Hardening Soil	II-33

2.4.5	“Cap” Bidang Leleh dalam Model Hardening Soil	II-38

2.4.6	Penelitian Terdahulu	II-41

2.5	Kajian Islam	II-41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	III-1

3.1	Waktu dan Lokasi Penelitian	III-1

3.2	Prosedur Penelitian	III-4

3.3	Data dan Sumber Data	III-5

3.4	Teknik Pengambilan Data	III-8

3.5	Pengumpulan Data	III-10

3.6	Analisis	III-13

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	IV-1

4.1	Permodelan PLAXIS	IV-1

4.2	Parameter E Referensi dan  Literatur	IV-3

4.3	Nilai Poisson Ratio  v	IV-7

4.4	Material Properties Tanah	IV-9

4.5	Titik Tinjau	IV-13

4.7	Perbandingan Faktor Keamanan Metode Mohr Coulomb dengan Hardening Soil		IV-26

BAB V KESIMPULAN	V-1

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1   Fishbone	I-5

Gambar 2.1   Sistem koordinasi umum tiga dimensi dan perjanjian tanda untuk tegangan	II-3

Gambar 2.2   Ruang tegangan utama	II-4

Gambar 2.3   Lembar-tab untuk model Linier Elastis	II-8

Gambar 2.4   Jendela parameter tingkat lanjut	II-8

Gambar 2.5   Ilustrasi tekanan prakonsolidasi vertikal dan hubungannya dengan tegangan vertikal di lapangan dengan menggunakan OCR (a) dan POP(b)	II-14

Gambar 2.6   Kondisi tegangan terkonsolidasi berlebih yang diperoleh dari pembebanan dan pengurangan beban	II-16

Gambar 2.7   Ide dasar dari suatu model elastis plastis sempurna	II-17

Gambar 2.8   Bidang leleh Mohr-Coulomb dalam ruang tegangan utama (c = 0)	II-19

Gambar 2.9   Lembar tab Parameter untuk model Mohr-Coulomb	II-21

Gambar 2.10 Definisi E0  dan E50  untuk hasil uji triaksial terdrainase standar	II-22

Gambar 2.11 Lingkaran-lingkaran tegangan saat mengalami leleh; satu lingkaran menyentuh garis keruntuhan Coulomb	II-24

Gambar 2.12 Jendela parameter Mohr-Coulomb tingkat lanjut	II-25

Gambar 2.13 Hubungan tegangan-regangan hiperbolik dalam pembebanan utama untuk uji traksial terdrainase standar	II-29

Gambar 2.14 Titik-titik leleh pada bagian nilai γp  yang konstan	II-31

Gambar 2.15 Parameter dasar untuk model Hardening Soil	II-34

Gambar 2.16 Definisi Eoedref dari hasil uji oedometer	II-35

Gambar 2.17 Jendela parameter tingkat lanjut	II-36

Gambar 2.18 Kurva regangan hasil uji triaksial terdrainase standar saat melibatkan pembatasan tegangan tarik	II-37

Gambar 2.19 Jendela sifat umum tingkat lanjut	II-38

Gambar 2.20 Bidang leleh dari model Hardening Soil dalam bidang p'-q. Daerah elastis dapat direduksi dengan menggunakan pembatasan tegangan tarik	II-40

Gambar 2.21 Tampilan seluruh kontur bidang leleh dari model Hardening Soil dalam ruang tegangan utama untuk tanah non-kohesif	II-40

Gambar 3.1   Denah, foto google earth dan area longsor	III-1

Gambar 3.2   Tampak lereng dari sisi samping dan depan	III-1

Gambar 3.3   Tahap kondisi awal	III-2

Gambar 3.4   Tahap pekerjaan galian	III-2

Gambar 3.5   Tahap pekerjaan pembangunan DPT	III-3

Gambar 3.6   Tahap DPT terbangun	III-3

Gambar 3.7   Titik monitoring DPT	III-4

Gambar 3.8   Diagram alir penelitian	III-5

Gambar 3.9   Skematik pengujian yang dikerjakan (M. Aswanto, 2021)	III-6

Gambar 3.10 Resume borlog dan nilai NSPT	III-7

Gambar 3.11 Denah dan potongan profil lereng yang dianalisis	III-7

Gambar 3.12 Penentuan gravity loading pada PLAXIS	III-8

Gambar 3.13 Isian lembar tab General	III-9

Gambar 3.14 Isian lembar tab Parameters dan Multipliers	III-10

Gambar 3.15 Tampilan general settings project	III-11

Gambar 3.16 Tampilan general settings dimensions	III-12

Gambar 3.17 Tampilan PLAXIS calculations	III-12

Gambar 3.18 Tampilan PLAXIS output	III-13

Gambar 3.19 Profil Dinding Penahan Tanah	III-14

Gambar 4.1   Permodelan lereng kondisi awal	IV-1

Gambar 4.2   Permodelan lereng kondisi galian	IV-2

Gambar 4.3   Permodelan lereng kondisi konstruksi	IV-2

Gambar 4.4   Permodelan lereng kondisi setelah DPT terpasang	IV-3

Gambar 4.5   Stiffness Properties	IV-5

Gambar 4.6   Kekakuan lempung dengan batas Atteberg	IV-6

Gambar 4.7   Titik tinjau pada pemodelan tahap 1	IV-14

Gambar 4.8   Titik tinjau pada pemodelan tahap 2	IV-14

Gambar 4.9   Titik tinjau pada pemodelan tahap 3	IV-15

Gambar 4.10 Titik tinjau pada pemodelan tahap 4	IV-15

Gambar 4.11 Kurva faktor keamanan pemodelan Mohr Coulomb tahap 1	IV-16

Gambar 4.12 Kurva faktor keamanan pemodelan Hardening Soil tahap 1	IV-16

Gambar 4.13 Kurva faktor keamanan pemodelan Mohr Coulomb tahap 2	IV-17

Gambar 4.14 Kurva faktor keamanan pemodelan Hardening Soil tahap 2	IV-17

Gambar 4.15 Kurva faktor keamanan pemodelan Mohr Coulomb tahap 3	IV-18

Gambar 4.16 Kurva faktor keamanan pemodelan Hardening Soil tahap 3	IV-18

Gambar 4.17 Kurva faktor keamanan pemodelan Mohr Coloumb tahap 4	IV-19

Gambar 4.18 Kurva faktor keamanan pemodelan Hardening Soil tahap 4	IV-19

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1   Hasil pengujian di laboratorium Trisakti	III-6

Tabel 3. 2   Contoh form input parameter tanah	III-11

Tabel 4. 1   Perkiraan nilai kekakuan tanah tanah (Braja M. Das, 2004)	IV-3

Tabel 4. 2   Nilai perkiraan kekakuan tanah (Bowles, 1977)	IV-4

Tabel 4. 3   Nilai tipikal tanah kohesif	IV-6

Tabel 4. 4   Rangkuman kekakuan tanah (E)	IV-7

Tabel 4. 5   Nilai perkiraan poisson ratio	IV-8

Tabel 4. 6   Nilai perkiraan poisson ratio	IV-8

Tabel 4. 7   Rangkuman nilai poisson ratio	IV-9

Tabel 4. 8   Input material properties kondisi awal	IV-10

Tabel 4. 9   Input material properties kondisi galian	IV-11

Tabel 4. 10 Input material properties kondisi kontruksi	IV-12

Tabel 4. 11 Input material properties saat DPT terpasang	IV-13

Tabel 4. 12 Pola keruntuhan dan faktor keamanan lereng	IV-20

Tabel 4. 13 Deformasi lereng	IV-23

Tabel 4. 14 Faktor keamanan per model	IV-26

Tabel 4. 15 Faktor keamanan per model	IV-26

# BAB I
PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Pelaksanaan pekerjaan pembangunan Dinding Penahan Tanah (DPT) memerlukan analisis yang teliti pada setiap tahapannya, yaitu tahapan penggalian, pelaksanaan dan operasional setelah beberapa waktu sehingga  keamanan terhadap deformasi yang menyebabkan keruntuhan, sliding dan pergerakan di setiap tahapan konstruksi dapat terjamin.

Pergerakan dinding penahan tanah maupun kelongsoran tanah dapat disebabkan oleh keruntuhan tanah dimana kapasitas geser tanah terlampaui karena beban dan kinematik potensi gerakan tanah. Oleh karena itu kekuatan geser tanah menjadi salah satu parameter penting pada dinding penahan tanah. Nilai parameter kuat tanah diperoleh dengan melakukan pengujian geser langsung, pengujian tekan bebas atau pengujian triaksial.

Hasil pengujian kuat geser dapat digunakan sebagai dasar analisis keruntuhan yang digunakan dalam rutin programasi elemen hingga yang digunakan untuk memodelkan perilaku tanah. Ada beberapa metode permodelan yang sering digunakan, seperti Linier Elastik (LE), Mohr Coulomb (MC), Soft Soil Model (SS), Hardening Soil Model (HS). Penggunaan dan pemilihan model didasarkan pada seberapa tingkat ketelitian yang diinginkan.

Penelitian Umi Sakinah (2021) yaitu “Analisis Numerik Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu Kali pada Solusi Perbaikan Kelongsoran Lereng” menunjukkan hasil pola permodelan serta nilai faktor keamanan menggunakan permodelan Mohr Coulomb. Hasil analisis dijelaskan dalam empat tahapan konstruksi dengan pengugunaan aplikasi perangkat lunak Plaxis. Penelitian ini hanya menggunakan satu metode yaitu Mohr-Coulomb. Jurnal milik Moch Aswanto (2021) yaitu “Desain Konstruksi Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu-Kali Dengan Metode Memotong Kaki-Lereng” menunjukkan hasil perhitungan faktor keamanan menggunakan perangkat lunak Geo 5. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini seperti parameter, uji lab, permodelan tanah diambil berdasarkan jurnal tersebut. Sementara dalam penelitian ini, dipaparkan perbandingan antara metode Mohr-Coulomb dan Hardening Soil Model  yang sudah diprogram dalam perangkat lunak Plaxis. Perbedaan kedua metode tersebut adalah metode Mohr Coulomb digunakan untuk memodelkan model yang sederhana namun metode Hardening Soil mampu memperhitungkan tekanan pra-konsolidasi dan perilaku tanah yang lebih kompleks walaupun memerlukan waktu yang lebih lama untuk dianalisis. Perilaku tanah kompleks yang dimaksud adalah perilaku non linear, tekanan pra-konsolidasi atau perubahan kekakuan yang signifikan.

- Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang terkait di penelitian ini antara lain:

- Terjadi kelongsoran di daerah Tanjung Redeb, Kalimantan Timur

- Dinding penahan tanah di bangun untuk menanggulagi kelongsoran tersebut.

- Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

      - Berapa nilai faktor keamanan struktur DPT pada setiap tahapan konstruksi (penggalian, pelaksanaan dan operasional) apabila dianalisis dengan model Hardening Soil (HS) menggunakan perangkat lunak PLAXIS?

      - Bagaimana pola deformasi yang dihasilkan oleh model Hardening Soil (HS) menggunakan perangkat lunak PLAXIS?

- Batasan Masalah

Terdapat beberapa batasan masalah dalam penilitian ini, yaitu:

            - Penelitian ini menggunakan perangkat lunak PLAXIS.

            - Penelitian ini menggunakan permodelan Hardening Soil.

            - Tahapan konstruksi meliputi empat kondisi, yaitu kondisi awal lereng, pekerjaan galian, pekerjaan konstruksi pemasangan DPT serta kondisi DPT sudah selesai terbangun dan berfungsi.

            - Penelitian ini berlokasi di Tanjung Redeb, Kalimantan Timur.

            - DPT menggunakan material batu kali.

            - Output penelitian berupa nilai faktor keamanan permodelan Mohr Coulomb dan Hardening Soil

            - Nilai parameter tanah E50 diambil dari Termaat, Vemeer, Vergeer (1985), tidak diambil dari Triaxial CU.

- Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah:

- Mengetahui seberapa besar faktor keamanan struktur DPT pada setiap tahapan konstruksi bila dianalisa dengan model Hardening Soil (HS) menggunakan perangkat lunak PLAXIS.

- Mengetahui pola deformasi yang dihasilkan menggunakan model Hardening Soil menggunakan perangkat lunak PLAXIS.

- Hipotesis

## Hipotesis dari penelitian ini antara lain:

- Besar nilai faktor keamanan pada setiap permodelan lebih dari faktor aman minimum yaitu 1,5.

- Nilai faktor keamanan saat DPT terbangun lebih besar dari sebelum konstruksi di lakukan.

## Fishbone

Gambar 1. 1 Fishbone

# BAB II

# LANDASAN TEORI

- Metode Elemen Hingga

Metode elemen hingga atau Finite Element Analysis (FEA) adalah prosedur numeris yang dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang engineering, seperti tegangann pada struktur, frekuensi pribadi dan mode shape-nya, perpindahan panas, elektromagnetis, dan aliran fluida (Moaveni).

Metode ini digunakan pada masalah engineering dimana exact solution/analytical solution tidak dapat menyelesaikannya. Inti dari metode ini adalah membagi suatu benda yang akan dianalisa, menjadi beberapa bagian dengan jumlah hingga (finite). Bagian-bagian elemen yang tiap elemen satu dengan elemen lainnya dihibingkan dengan nodal (node). Kemudian dibangun persamaan matematika yang menjadi representasi benda tersebut. Proses pembagian benda menjadi beberapa bagian disebut meshing.

Formulasi MEH dari kajian sistem adalah persamaan simultan aljabar, yang berbeda dengan penyelesaian persamaan diferensial penentu. Cara numerik ini memberikan nilai pendekatan dari parameter yang tidak diketahui di sejumlah titik-titik nodal sistem diskrit struktur. Dengan demikian, proses permodelan sistem struktur dari sistem yang ekivalen unit body bebas atau unit elemen hingga yang disambung pada titik-titik nodal disebut diskretisasi (discretization). Berbeda dengan penyelesaian seluruh sistem struktur pada solusi persamaan diferensial, MEH menjabarkan persamaan untuk setiap elemen hingga yang kemudian dirakit dalam sistem struktur guna diperoleh solusi sistem struktur.

Elemen yang umum digunakan dalam analisis sturktur ditetapkan dari tanggap/respon sistem struktur terhadap beban luar. Dari unsur-unsur elemennya, MEH merupakan proses pemodelan sistem struktur menggunakan elemen-elemen yang dirakit disebut elemen hingga. Suatu fungsi perpindahan dinyatakan pada setiap elemen hinga. Setiap elemen yang dirakit, langsung maupun tidak langsung, pada setiap elemen lainnya melalui nodal-nodal di ujung elemen, permukaan atau perbatasan dengan menggunakan sifat-sifat tegangan atau regangan yang diketahui bagi bahan struktur. Dengan cara ini, maka  dapat ditentukan perilaku  nodal-nodal dalam suatu  sistem struktur. Total persamaan perilaku dari setiap nodal menghasilkan satu seri persamaan aljabar yang dinyatakan dalam notasi matriks.

## Pengenalan Pemodelan Material

Model material merupakan suatu persamaan matematis yang menyatakan hubungan  antar tegangan dan regangan. Model material sering kali dinyatakan dalam bentuk dimana suatu peningkatan tegangan tertentu (atau “perubahan regangan”) dihubungkan dengan suatu peningkatan regangan tertentu (atau “perubahan regangan”). Seluruh model material dalam PLAXIS didasarkan pada suatu hubungan antara perubahan tegangan efektif σ’ dan perubahan regangan έ.

.

    - Definisi Umum dari Tegangan

Tegangan merupakan sebuah tenor yang dapat dinyatakan oleh sebuah matriks dalam koordinat Cartesius:

σ=σxxσxyσxzσyxσyyσyzσzxσzyσzz								(2.1)

Dalam teori deformasi standar, tensor tegangan adalah simetris sehingga σxy=σyx, σyz=σzy, dan σzx=σxz. Dalam situasi ini, tegangan sering dinyatakan dalam notasi vektor, yang melibatkan hanya enam buah komponen saja:

σ=(σxx.σYY.σZZ.σxY. σYZ.σZx) 						(2.2)

Namun dalam kondisi regangan bidang, σyz=σzx=0,

Menurut prinsip dari Terzaghi, tegangan dalam tanah dibedakan menjadi tegangan efektif, σ' dan tekanan air pori, σW:

σ= σ'+σW									(2.3)

  - Air dianggap tidak dapat menahan gaya geder sama sekali. Karena itu, tegangan geser efektif adalah sama dengan tegangan geser total. Komponen tegangan normal positif dianggap menyatakan gaya tarik, sedangkan komponen tegangan normal negatif menyatakan tegangan tekan.

Mode material untuk tanah dan batu umumnya dinyatakan sebagai hubungan antara peningkatan tegangan efektif tertentu terhadap peningkatan regangan. Dalam hubungan semacam itu, peningkatan tegangn efektif tertentu dinyatakan oleh perubahan tegangan (dinotasikan oleh sebuah titik di atas simbol tegangan) :

σ=(σ'xx.σ'YY.σ'ZZ.σxY. σYZ.σZx)T			 			(2.4)

Gambar 2.1 Sistem koordinasi umum tiga dimensi dan perjanjian tanda untuk tegangan

Seringkali lebih menguntungkan menggunakan tegangan utama dibandingkan komponen tegangan Cartesius dalam formulasi model material. Tegangan utama adalah tegangan di dalam sistem koordinat dimana seluruh komponen tegangan geser adalah nol. Sebenarnya, tegangan utama adalan nilai Eigen dari tensor tegangan. Tegangan efektif utama dapat di tentukan dengan cara berikut:

Det(σ'−σ' I) = 0								(2.5)

Dimana I adalah matriks identitas. Persamaan ini menghasilkan tiga buah solusi untuk σ', yaitu tegangan-tegangan efektif (σ1, σ2,σ3). Dalam PLAXIS tegangan efektif utama diatur secara berurutan sebagai berikut:

σ'1<σ'2<σ'3								(2.6)

Dimana σ’1 merupakan tegangan tekan utama terbesar dan σ’3 merupakan tegangan tekan utama terkecil. Dalam modul ini, model sering dinyatakan dengan mengacu pada ruang tegangan utama, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.2.

Selain tegangan utama, umumnya juga berguna untuk mendefinisikan invarian tegangan, yaitu besarnya tegangan yang bergantung dari orientasi sistem koordinat. Dua buaj invarian tegangan yang berguna adalah:

p'=-13σ'xx+σ'yy+σ'zz=-13(σ'1+σ'2+σ'3)			(2.7a)

q=12((σ'xx-σ'yy)2+(σ'yy-σ'zz)2+(σ'zz-σ'xx)2+6(σ2xy+σ2yz+σ2zx)) 	(2.7b)

Dimana p’ adalah tegangan efektif isotropis, atau tegangan efektif rata-rata, dan q adalah tegangan geser ekivalen. Perhatikan bahwa perkanjian tanda yang digunakan untuk p’ adalah positif adalah tegangan tekan, berbeda dengan perjanjian tanda untuk tegangan lainnya. Tegangan ekivalen, q, mempunyai sifat penting dan berubah menjadi q=│σ’1-σ’3│untuk kondisi tegangan triaksial dengan σ’2 = σ’3.

Gambar 2. 2 Ruang tegangan utama

Tegangan efektif utama dapat dituliskan sebagai fungsi dari invarian sebagai berikut:

-σ'1=p'+23qsin(θ-23π)							(2.8a)

-σ'2=p'+23qsin(θ)							(2.8b)

-σ'3=p'+23qsin(θ+23π)							(2.8c)

Dimana θ adalah sudut Lode (invarian ketiga), yang didefinisikan:

θ=13.arcsin⁡( 272.J3q3)								(2.9)

Dengan

J3=σ'xx-p'σ'yy-p'σ'zz-p'+(σ'xx-p')σ2yz+(σ'zz-p')σ2xy-…

...+2σxyσyzσzx		(2.10)

    - Definisi Umum dari Regangan

Regangan merupakan sebuah tensor yang dapat dinyatakan oleh matriks dalam koordinat Cartesius:

ε=εxxεxyεxzεyxεyyεyzεzxεzyεzz								(2.11)

Sesuai dengan teori deformasi kecil, hanya jumlah dari komponen regangan geser Cartesius εij dan εji yang saling melengkapi saja yang menghasilkan tegangan geser. Jumlah ini dinotasikan sebagai regangan geser ϒ. Karena itu bukan εxy, εyx, εzy, εzx dan εxz melainkan komponen regangan geser ϒxy, ϒyz, dan ϒzx yang digunakan. Dibawah kondisi di atas, regangan seringkali dituliskan dalam notasi vektor yang melibatkan hanya enam buah komponen yang berbeda:

ε=(εxx εyy εzz γxy γyz γzx)T						(2.12)

εxx=∂ux∂x									(2.13a)

εyy=∂uy∂y									(2.13b)

εzz=∂uz∂z									(2.13c)

γxy=εxy+εyx=∂ux∂y+∂uy∂x							(2.13d)

γyz=εyz+εzy=∂uy∂z+∂uz∂y							(2.13e)

γzx=εzx+εxz=∂uz∂x+∂ux∂z							(2.13f)

Serupa dengan tegangan, komponen regangan normal positif menyatakan regangan tarik, sedangkan komponen regangan normal negatif menyatakan tekan.

Dalam formulasi model material, dimana digunakan peningkatan regangan tertentu, peningkatan ini dinyatakan oleh perubahan regangan (dinotasikan dengan sebuah titik di atas simbol regangan).

ε=(εxx εyy εzz γxy γyz γzx)T						(2.14)

Untuk kondisi tegangan bidang, seperti digunakan dalam PLAXIS Versi 8,

εzz=γxz=γyz=0

Dimana untuk kondisi axi-simetri.

εzz=12ux and γxz=γyz=0 (r = radius)

Dengan invarian tegangan, umumnya berguna mendefinisikan invarian regangan. Sebuah invarian regangan yang sering digunakan adalah regangan volumetrik, εv, yang didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh komponen regangan normal:

εv=εxx+εyy+εzz=ε1+ε2+ε3						(2.15)

Regangan volumetrik negatif dipakai untuk volume yang memampat dan positif untuk dilatansi.

Untuk model elastoplastis seperti digunakan dalam program PLAXIS, regangan dibedakan menjadi komponen elastis dan komponen plastis.

ε=εe+εp									(2.16)

Dalam manual ini, notasi atas (superscript) e akan digunakan untuk menunjukan regangan elastis dan notasi atas (superscript) p akan digunakan untuk menyatakan regangan plastis.

    - Regangan Elastis

Model material untuk tanah dan batuan umumnnya dinyatakan sebagai suatu hubungan antara peningkatan tegangan efektif tertentu (“perubahan tegangan efektif”) dan peningkatan reganagn tertentu (“perubahan regangan”). Hubungan ini dinyatakan dalam bentuk:

σ’=M.έ 									(2.17)

M adalah matriks kekakuan material. Dalam pendekatan ini, tekanan air pori secara eksplisit dipisahkan dari hubungan tegangan-regangan.

Model material yang paling sederhana dalam PLAXIS didasarkan pada hukum Hooke untuk perilaku elastis Linier isotropis. Model ini dinamakan model Linier Elastis, namun model ini juga menjadi dasar dari model-model yang lain. Hukum Hooke dapat dinyatakan dengan persamaan:

(2.18)

Matriks kekakuan elastis dari material seringkali dinotasikan sebagai De . Dua buah parameter yang digunakan dalam model ini, yaitu Modulus Young, E’, dan angka Poison efektid, v’. Dalam manual ini, untuk seterusnya parameter efektif akan dinotasikan tanpa tanda aksen (‘), kecuali jika dinyakatakan suatu arti yang berbeda secara eksplisit. Simbol Ѐ dan v kadang kala digunakan  dalam manual ini dengan tambahan notasi stabil (subscript) “ur” untuk menekankanbahwa parameter tersebut secara eksplisit dimaksudkan untuk pengurangan beban dan pembebanan kembali (unloading dan reloading). Modulus kekakuan yang dinyatakan dengan tambahan “ref” juga menekankan bahwa modulis tersebut mengacu pada level referensi (Уref) tertentu.

Hubungan antara Modulus Young, E, dengan modulus-modulus kekakuan lain, seperti modulus geser, G, modulus Bulk, K, dan modulus oedometer, Eoed, dinyatakan oleh:

G=E2.(1+v)									(2.19a)

K=E3.(1-2.v)									(2.19b)

Eoed=1-v.E1-2.v.1+v								(2.19c)

Saat memasukkan parameter dari material untuk model Linier elastisatau model Mohr-Coulomb, nilai dari G dan Eoed ditampilkan sebagai parameter tambahan (alternatif), yang dihitung dengan Pers. (2.19). Perhatikan bahwa parameter alternatif tersebut dipengaruhi oleh nilai masukan E dan v. Memasukkan suatu nilai untuk salah satu dari parameter alternatif G atau Eoed akan menghasilkan perubahan dari nilai modulus E.

Model Linier elastis dapat menggunakan suatu kekakuan yang berubah secara Linier terhadap kedalaman. Hal ini dapat dilakukan dengan masuk ke jendela parameter tingkat lanjut dengan menekan tombol Tingkat lanjut, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3. Disini dimasukkan nilai Eincrement yang merupakan peningkatan kekakuan per dimensi kedalaman, seperti ditunjukan pada Gambar 2.4.

Bersama dengan masukan Eincrement, masukan dari Уref menjadi relevan. Di atas Уref kekakuan akan bernilai sama dengan Eref, Di bawah Уref kekakuan akan bernilai sebesar:

Eactual=Eref+yref-y.Eincrement					(2.20)

Model linier elastis umumnya tidak sesuai untuk memodelkan perilaku tanah yang sangat tidak linier, tetapi akan tepat jika digunakan untuk memodelkan perilaku dari struktur, seperti dinding atau pelat beton yang tebal, yang umumnya mempunyau kekuatan yang sangat tinggi dibandingkan dengan kekuatan tanah. Untuk aplikasi-aplikasi semacam ini, model linier elastis akan sering digunakan bersamaan dengan jenis materian Tidak porous untuk menghilangkan tekanan air pori dari elemen-elemen struktural ini.

Gambar 2. 3 Lembar-tab untuk model Linier Elastis

Gambar 2. 4 Jendela parameter tingkat lanjut

    - Analisis Tak Terdrainase dengan Parameter Efektif

Dalam PLAXIS, perilaku tak terdrainase dapat dilakukan dalam suatu analisis tegangan efektif dengan menggunakan parameter efektif dari model. Hal ini dapat dicapai dengan mengatur jenis perilaku material (jenis material) dari lapisan tanah menjadi tak terdrainase.

Adanya tekanan air pori dalam masa tanah, umumnya diakibatkan oleh air , ikut menentukan besarnya tegangan total. Menurut prinsip Terzaghi, tegangan total σ dapat dibedakan menjadi tegangan efektif σ’ dan tekanan air pori, σw (Lihat juga pers, 2.3). Walaupun demikian air dianggap tidak dapat menerima tegangan geser, sehingga tegangan geser efektif akan sama dengan tegangan geser total:

σxx=σ'xx+σw								(2.21a)

σyy=σ'yy+σw								(2.21b)

σzz=σ'zz+σw								(2.21c)

σxy=σ'xy									(2.21d)

σyz=σ'yz									(2.21e)

σzx=σ'zx									(2.21f)

Perhatikan bahwa serupa dengan komponen tegangan total dan efektif, σw dianggap bernilai negatif untuk tegangan tekan.

Perbedaan lebih jauh antara tekanan air pori hidrostatik atau tekanan air pori dalam kondisi statis, pstabil, dan tekanan air pori berlebih, pberlebih :

σw=pstabil+pberlebih							(2.22)

Tekanan air pori dalam kondisi statis dianggap sebagai data masukan, yaitu dibentuk berdasarkan level freatik atau aliran air dalam tanah.  Pembentukan tekanan air pori dalam kondisi statis dibahas dalam Bab 3.8 dari Manual Acuan. Tekanan air pori berlebih terbentuk dalam perhitungan plastis atau kasus perilaku material yang tak terdrainase. Perilaku material yang tak terdrainase dan perhitungan tekanan air pori berlebih yang bersangkutan dijelaskan berikut ini.

Karena turunan waktu dari komponen dalam kondisi statis adalah nol, maka:

σw=pberlebih									(2.23)

Hukum Hooke dapat dibalik (invers) untuk memperoleh :

(2.24)

Dengan memasukkan Pers (2.1) akan didapat:

(2.25)

Dengan menganggap bahwa air dapat sedikit terkompresi, maka perubahan tekanan air pori dapat dinyatakan sebagai berikut:

σw=Kwn(εxxe+εyye+εzze)							(2.26)

Dimana Kw  adalah modulus bulk dari air dan n adalah porositas tanah.

Bentuk invers dari hukum Hooke dapat dituliskan dalam kondisi perubahan tegangan total dan parameter tak terdrainase Eu dan vu :

(2.27)

Dimana :

Eu=2G(1+vu)	vu=v'+μ(1+v')1+2μ(1+v')					(2.28)

μ=13n KwK'		K'=E'3(1-2v')						(2.29)

Karena itu pilihan khusus untuk perilaku tak terdrainase dalam  PLAXIS adalah sedemikian rupa sehingga parameter G dan v diubah menjadi  Eu dan vu sesuai dengan Pers (2.21) dan (2.22). Perhatikan bahwa indeks u digunakan untuk menunjukkan sifat parameter untuk tanah yang tak terdrainase. Parameter Eu dan vu berbeda dengan parameter Eur dan vur yang digunakan untuk menyatakan pengurangan beban dan pembebanan kembali.

Perilaku yang sama sekali tidak kompresibel diperoleh dengan menggunakan vu = 0,5. Namun penggunaan vu = 0,5 akan menghasilkan matriks kekakuan yang singulaR. Pada kenyataannya, air memiliki kompresibilitas yang sangat rendah, tetapi nilai modulus bulk yang realistis dari air adalah sangat besar. Untuk menghindari masalah numerik yang diakibatkan oleh kompresibilitas yang sangat rendah, secara pra-pilih nilai vu ditentukan sebesar 0,495, yang mengakibatkan massa tanah yang tak terdrainase bersifat sedikit kompresibel. Untuk memperoleh hasil perhitungan yang realistis, modulus bulk dari air harus tinggi dibandingkan dengan modulus bulk dari butiran tanah, yaitu agar Kw >>n K'. Kondisi ini dapat dipastikan tercapai dengan menggunakan nilai ν' ≤ 0,35. Peringatan akan muncul jika angka Poisson > 0,35 digunakan pada material dengan perilaku yang tak terdrainase.

Dengan demikian, modulus bulk dari air akan secara otomatis ditambahkan pada matriks kekakuan dari tanah untukperilaku material yang tak terdrainase. Nilai modulus bulk adalah sebesar :

Kwn=3(vu-v')(1-2vu)(1+v') K'=3000,495-V'1+V' K'>30K'				(2.30)

Setidaknya untuk ν' ≤ 0,35. Untuk retropeksi ada baiknya diulas kembali nilai-B dari Skempton disini.

Saat jenis material (jenis dari perilaku material) diatur ke tak terdrainase, PLAXIS secara otomatis mengasumsikan sebuah modulus bulk tak terdrainase secara implisit, Kw untuk tanah keseluruhan (butiran tanah + air) dan membedakan antara tegangan total, tegangan efektif dan tekanan air pori berlebih (lihat perilaku tak terdrainase):

Tegangan total			∆p=Ku∆εv

Tegangan efektif			∆p'=1-B∆p=K'∆εv

Tekanan air pori berlebih		∆pw=B∆p=Kwn∆εv

Perhatikan bahwa parameter efektif dari model harus dimasukkan dalam kumpulan data material, yaitu E', ν', c', ϕ' dan bukan Eu, νu, Cu (Su), ϕu. Modulus bulk tak terdrainase secara otomatis dihitung oleh PLAXIS dengan menggunakan hukum elastisitas Hooke:

Ku=2.G.(1+vu)3.(1-2.vu) dimana G=E'2.(1+v')

Dan vu=0,495				(saat menggunakan pengaturan standar)

Atau vu=3.v'+B.(1-2.v')3-B.(1-2.v')			(saat menggunakan pengaturan manual)

Dari nilai angka Poisson tak terdrainase vu, menyatakan suatu hubungan dengan kekakuan bulk dari air pori, Kw,ref / n :

Kw.refn=Ku-K' dimana K'=E'3.(1-2.v')

Nilai Kw,ref / n ini umumnya sagat kecil jika dibandingkan dengan kekakuan bulk yang sesungguhnya dari air, Kw 0 (= 2⋅106 kN/m² ).

Jika nilai-B dari Skempton tidak diketahui, namun derajat kejenuhan, S, dan porositas tanah, n, diketahui, maka nilai kekakuan bulk dari air pori dan di perkirakan dari:

Kwn=Kw0.KairS. Kair+1-S.Kw0.1n dimana K'=E'3.(1-2.v')

Dimana Kair = 200 kN/m² (kekakuan udara atau “air”) untuk udara pada tekanan atmosfer. Nilai-B dari Skempton sekarang dapat dihitung dari rasio kekakuan bulk butiran tanah dan air pori:

B=11+(n.K'Kw)

Perubahan tekanan air pori berlebih dapat dihitung dari perubahan regangan volumentrik (yang kecil) menurut:

σw=Kwnεv									(2.31)

Jenis elemen yang digunakan dalam PLAXIS telah mencukupi untuk menghindari terjadinya efek terkuncinya jaring elemen (mesh locking effect) untuk material yang hampir tidak kompresibel.

Pilihan khusus untuk memodelkan perilaku marerial tak terdrainase yang didasarkan pada parameter efektid dari model ini tersedia untuk seluruh model material dalam program PLAXIS. Dengan pilihan ini maka perhitungan tak terdrainase dapat dilakukan dengan menggunakan masukan berupa parameter efektif, dengan pembedaan secara eksplisit antara tegangan efektif dan tekanan air pori berlebih.

Analisis seperti ini memerlukan parameter efektif dari tanah sehingga akan sangat baik dan tepat jika parameter efektif tersebut tersedia. Untuk proyek tanah lunak, data berupa parameter efektif yang akurat tidak selalu tersedia, tetapi uji lapangan atau uji laboratorium mungkin telah dilakukan untuk memperoleh parameter tanah yang tak terdrainase. Dalam situasi seperti ini maka modulus Young tak terdrainase yang terukur dapat dengan mudah dikonversikan menjadi modulus Young terdrainase dengan:

E'=2.(1+v')3.Eu								(2.32)

Namun demikian, kuat geser tak terdrainase tidak dapat dengan mudah digunakan untuk menentukan parameter kuat geser efektif ϕ’ dan c’. Untuk proyek semacam ini PLAXIS menawarkan kemungkinan untuk melakukan analisis tak terdrainase dengan masukkan berupa parameter kuat geser tak terdrainase (Cu dan Su) dan ϕ = ϕu = 0°. Pilihan ini hanya tersedia untuk model Mohr-Coulomb dan model Hardening Soil, tetapi tidak tersedia untuk model Soft Soil (Creep). Perhatikan bahwa saat Jenis material diatur ke Tak terdrainase, maka nilai-nilai efektiflah yang harus dimasukkan untuk parameter elastis E dan v.

    - Analisis tak Terdrainase dengan Parameter tak Terdrainase (Parameter Total)

Jika untuk suatu alasan tertentu diinginkan untuk menggunakan pilihan Tak terdrainase dalam PLAXIS untuk melakukan suatu analisis yang tak terdrainase, pengguna dapat menggunakan pilihan tanpa-pori dan secara langsung memasukkan parameter-parameter elastis tak terdrainase E = Eu dan ν = νu = 0,495 serta parameter kuat geser tak terdrainase  c = cu and ϕ = ϕu = 0°. Dalam kasus ini analisis tegangan total dilakukan tanpa membedakan tegangan efektif dengan tekanan air pori. Karena itu, seluruh keluaran yang dinyatakan sebagai tekanan efektif harus diinterpretasikan sebagai tegangan total dan seluruh tekanan air adalah nol. Dalam keluaran grafis untuk tegangan, tegangan dalan klaster yang Tanpa-pori tidak ditampilkan. Jika kondisi tegangan ingin di tampilkan maka jenis material yang harus dipilih adalah Terdrainase dan bukan  Tanpa-pori, serta pastikan tidak ada tekanan air pori yang terbentuk dalam klaster-klaste ini. Perhatikan bahwa pendekatan ini tidak dapat dilakukan saat menggunakan model Soft Soil Creep. Secara umum, analisis tegangan efektid dengan menggunakan pilihan Tak terdrainase di dalam PLAXIS untuk memodelkan perilaku tak terdrainase lebih baik dibandingkan dengan analisis tegangan total.

    - Tekanan Prakonsolidasi Awal dalam Model Tingkat Lanjut

Saat menggunakan model tingkat lanjut dalam PLAXIS, tekanan prakonsolidasi awal harus ditentukan terlebih dahulu. Dalam praktek, umumnya digunakan tekanan prakonsolidasi vertikal σp, tetapi PLAXIS memerlukan tekanan prakonsolidasi isotropis ekivalen Ppeq, untuk menentukan posisi awal dari “cap” bidang leleh (cap-type yield surface). Jika suatu material terkonsolidasi berlebih, maka diperlukan informasi mengenai rasio konsolidasi berlebih (OCR), yaitu rasio dari tegangan vertikal maksimum yang pernah dicapai, σp (lihat Gambar 2.5), terhadap tegangan vertikal efektif di lapangan. σyy' ⁰.

OCR=σpσ'yy0									(2.33)

Dimungkinkan juga untuk menentukan kondisi tegangan awal dengan menggunakan tekanan pra-pembebanan (POP) sebagai alternatif lain untuk menentukan rasio konsolidasi berlebih. Tekanan pra-pembebanan didefinisikan sebagai :

POP=|σp-σ'yy0|								(2.34)

Kedua cara untuk menentukan tekanan prakonsolidasi vertikal ini diilustrasikan dalam Gambar 2.5

Gambar 2. 5 Ilustrasi tekanan prakonsolidasi vertikal dan hubungannya dengan tegangan vertikal di lapangan dengan menggunakan OCR (a) dan POP(b)

Tekanan prakonsolidasi σp digunakan untuk menghitung Ppeq yang menentukan posisi awal dari “cap” bidang leleh dalam model tanah tingkat lanjut. Perhitungan Ppeq didasarkan pada kondisi tegangan :

σ'1=σp dan σ'2=σ'2=K0NC=σp					(2.35)

Dimana K₀NC adalah nilai K₀ saat kondisi tegangan terkonsolidasi normal. Untuk model Hardening Soil pengaturan parameter pra-pilih menggunakan persamaan dari Jaky K₀NC  ≈ 1− sin ϕ. Untuk model Soft Soil Creep, pra-pilih sedikit berbeda, tetapi perbedaannya dengan korelasi dari Jaky tidak terlalu besar.

    - Tegangan Awal

Pada tanah yang terkonsolidasi berlebih, tekanan tanah lateral lebih besar dibandingkan dengan tanah yang terkonsolidasi normal. Efek ini secara otomatis diikutsertakan dalam modell-model tanah tingkat lanjur saat membentuk tegangan inisial dengan menggunakan Prosedur- K₀. Prosedur yang digunakan dijelaskan sebagai berikut.

Pada suatu uji konsolidasi satu dimensi, tanah akan dibebani hingga σ’yy = σp dan kemudian beban dikurangi hingga σ’yy = σ’⁰yy. Selama pengurangan beban sampel tanah berperilaku secara elastis dan menurut hukum Hooke, peningkatan rasio tegangan diberikan oleh (Gambar 2.6)

∆σ'xx∆σ'yy=K0NC.σp-σ'xx0σp-σ'yy0=K0NC.OCR.σ'yy0-σ'xx0OCR-1.σ'yy0=vur1-vur				(2.36)

Dimana K₀NC adalah rasio tegangan dalam kondisi terkonsolidasi normal. Karena itu rasio tegangan dari tanah yang terkonsolidasi berlebih adalah:

σ'xx0σ'yy0=K0NC.OCR-vur1-vur.(OCR-1)					(2.37)

Penggunaan angka Poisson yang kecil, seperti telah dibahas sebelumnya, akan menghasilkan rasio tegangan lateral terhadap tegangan vertikal yang relatif besar, seperti sering dijumpai pada tanah-tanah yang terkonsolidasi secara berlebih. Perhatikan bahwa Pers. (2.37) hanya berlaku pada rentang elastis, karena persamaan tersebut diturunkan dari hukum elastisitas Hooke. Jika pengurangan beban yang besar dilakukan pada suatu sampel tanah maka akan dihasilkan derajat konsolidasi berlebih yang tinggi dan rasio tegangan akan dibatasi oleh kondisi keruntuhan Mohr-Coulomb.

Gambar 2.6 Kondisi tegangan terkonsolidasi berlebih yang diperoleh dari pembebanan dan pengurangan beban

- Model Mohr-Coulomb (Plastis Sempurna)

Plastisitas mempunyai hubungan dengan terbentuknya regangan yang tidak dapat Kembali seprti semula. Untuk mengevaluasi apakah plastisitas telah terjadi dalam perhitungan. Sebuah fungsi leleh (yield fuction),f, digunakan sebagai funsi dari tegangan dan regangan. Sebuah fungsi leleh umumnya dapat dinyatakan sebagai suatu model konstitutif dengan bidang leleh tertentu, yaitu bidang leleh yang sepenuhnya dodefinisikan oleh parameter model dan tidak terpengaruh oleh peregangan (plastis). Untuk kondisi tegangan yang dinyatakan oleh titik titik yang berada di bawah bidang leleh, perilaku dari titik-titik tersebut akan sepenuhnya elastis dan seluruh regangan dapat kembali seperti semula.

    - Perilaku Elastis Plastis Sempurna

Prinsip dasar dari model elastis-plastis adalah bahwa regangan dan perubahan reganngan dibedakan menjadi bagian yang elastis dan bagian yang plastis:

ε =εe + εp		ε = εe + εp						(2.38)

Hukum Hooke digunakan untuk menghubungkan perubahan tegangan dan perubahan regangan elastis. Subtitusi Pers. (2.38) ke dalam hukum Hooke (2.18) menghasilkan:

σ' = 							(2.39)

Menurut teori plastisitas klasik (Hill, 1950), perubahan regangan plastis adalah proporsional terhadap turunan fungsi leleh terhadap tegangan. Hal ini berarti bahwa perubahan regangan plastis dapat dinyatakan sebagai vector yang tegak lurus terhadap bidang leleh. Bentuk klasik dari teori plastisitas ini disebut sebagai plastisitas terasosiasi (associated plasticity). Namun, untuk fungsi leleh Mohr-Couloumb, teori plastisitas terasosiasi akan menghasilkan prediksi dilantasi yang berlebihan. Karena itu, selain fungsi leleh (yield function),f, digunakan juga seuah fungsi potensial plastis (plastic potential function),g. Kasus dimana g ≠ f, disebut sebagai plastisitas yang tidak berhubungan (non-associated plasticity). Secara umum, perubahan regangan plastis dituliskan sebagai:

εp = λ.∂σ'∂g									(2.40)

Dimana λ adalah faktor pengali plastis. Untuk perilaku elastis murni, λ adalah nol untuk perilaku  plastis λ adalah positif:

λ = 0 untuk :  f < 0 atau : ∂fT∂σ' . (elastisitas)			(2.41a)

λ > 0 untuk :  f =0 atau : ∂fT∂σ'.  (plastisitas)				(2.41b)

Gambar 2. 7 Ide dasar dari suatu model elastis plastis sempurna

Persamaan – persamaan ini dapat digunakan untuk memperoleh hubungan antara perubahan tegangan efektif dan perubahan regangan untuk model elastis-plastis (Smith & Griffith,1982; Vermeer& de Borst, 1984):

(2.42a)

Dimana:

(2.42b)

Parameter α digunakan sebagai suatu “switch”. Jika perilaku material adalah elastis, seperri didefinisikan oleh Pers (2.41b), nilai α akan sama dengan nol, sedangkan untuk perilaku plastis,seperti diefinisikan oleh Pers (2.41b), nilai α akan sama dengan satu.

Teori plastisitas di atas terbatas untuk bidang leleh yang menerus dan mulus, dan tidak meliputi multi bidang kontur leleh seperti pada model Mohr-Coulomb. Untuk bidang leleh sperti ini, teori plastisitas telah dikembangkan oleh Koiter(1960) dan beberapa penelitian lain untuk memperhitungkan flow vertices yang melibatkan dua atau lebih fungsi potensi plastis:

εp = λₗ ∂σ'∂gₗ  + λ₂ ∂σ'∂g₂ + …							(2.43)

Serupa dengan persamaan di atas, beberapa fungsi leleh yang bersifat quasi-independent(fₗ,f₂,…) digunakan untuk menentukan besarnya nilai faktor pengali (λₗ,λ₂,. . . ).

    - Formulasi Model Mohr-Coulomb

Kondisi leleh Mohr-Coulomb merupakan muai hukum friksi dari Coulomb ke kondisi tegangan secara umum. Faktanya kondisi ini memastikannya bahwa hukum friksi Coulomb diterapkan dalam tiap bidang di dalam elemen. Kondisi leleh Mohr-Coulomb secara penuh terdiri dari enam buah fungsi leleh saat di formulasikan dalam konteks tegangan utama (sebagai contoh lihat Smith & Griffin,1982)

f1a=12.(σ'2-σ'3)+12.(σ'2+σ'3).sin∅-c.cos∅≤0			(2.44a)

f2b=12.(σ'3-σ'2)+12.(σ'3+σ'2).sin∅-c.cos∅≤0			(2.44b)

f2a=12.(σ'3-σ'1)+12.(σ'3+σ'1).sin∅-c.cos∅≤0			(2.44c)

f2b=12.(σ'1-σ'3)+12.(σ'1+σ'3).sin∅-c.cos∅≤0			(2.44d)

f3a=12.(σ'1-σ'2)+12.(σ'1+σ'2).sin∅-c.cos∅≤0			(2.44e)

f3b=12.(σ'2-σ'1)+12.(σ'2+σ'1).sin∅-c.cos∅≤0			(2.44f)

Dua buah parameter dari model plastis yang muncul dalam fungsi leleh adalah sudut geser ø kohesi ϲ yang telah dikenal luas. Fungsi-fungsi leleh ini secara bersamaan membentuk konus heksagonal dalam ruang tegangan utama seperti ditunjukkan oleh gambar 2.8

Gambar 2. 8 Bidang leleh Mohr-Coulomb dalam ruang tegangan utama (c = 0)

Selain fungsi leleh, didefinisikan enam buah fungsi potensi plastis untuk model Mohr-Coulomb:

g1a=12.(σ'2-σ'3)+12.(σ'2+σ'3).sinѰ					(2.45a)

g1b=12.(σ'3-σ'2)+12.(σ'3+σ'2).sinѰ					(2.45b)

g2a=12.(σ'3-σ'1)+12.(σ'3+σ'1).sinѰ					(2.45c)

g2b=12.(σ'1-σ'3)+12.(σ'1+σ'3).sinѰ					(2.45d)

g3a=12.(σ'1-σ'2)+12.(σ'1+σ'2).sinѰ					(2.45e)

g3b=12.(σ'2-σ'1)+12.(σ'2+σ'1).sinѰ					(2.45f)

Fungsi potensi plastis mempunyai parameter plastisiitas ketiga, yaitu sudut dilantansi Ѱ. Parameter ini dibutuhkan untuk memodelkan peningkatan regangan volumetric plastis positif (dilantasi) seperti secara actual terjadi pada tanah yang padat.

Saat menerapkan model Mohr-Coulomb untuk kondisi tegangan secara umum, penanganan khusus diperlukan untk perpotongan dari dua buah bidang leleh. Beberapa prongram menggunakan transisi yang mulus dari bidang leleh yang satu ke yang lain, yaitu dengan melengkungkan bagian sudut (untuk contoh lihat Smith& Griffith,1982). Namun bentuk eksa dari model Mohr-Coulomb secara penuh akan digunakan di dalam PLAXIS, dengan menggunakan transisi yang tajam dari bidang leleh yang sat uke bidang leleh lain. Untuk deskripsi yang mendetail dari penanganan bagian sudut, pengguna disarankan melihat beberapa literatur(Koiter,1960; van Langen & Vermeer,1990).

Untuk ϲ > 0, kriteria Mohr-Coulomb standar mengijinkan adanya tegangan Tarik. Pada faktanya tegangan tarik ijin akan semakin meningkat dengan meningkatnya kohesi. Tetapi dalam realistas, tanah hanya dapat  menahan tegangan listrik yang kecil atau tidak sama sekali. Perilaku ini dapat dimodelkan dalam PLAXIS dengan menggunakan pembatasan tegangan tarik. Dalam kasus ini, lingkaran Mohr dengan tegangan utama positif (menyatakan tegangan Tarik) tidak dijinkan. Pembatasan tegangan tarik mengikutsertakan tiga buah fungsi leleh tambahan, yang didefinisikan sebagai:

f4 = σ1' - σt  < 0								(2.46a)

f5 = σ2' - σt  < 0								(2.46b)

f6 = σ3' - σt  < 0								(2.46c)

Sebagai digunakan prosedur pembatasan tegangan tarik, tegangan tarik yang diijinkan,σₗ, secara pra-pilih ditentukan sebesar nol. Untuk ketiga fungsi leleh ini, digunakan sebuah fungsi alir (flow rule) yang terasosiasi. Untuk kondisi tegangan yang berada dibawah bidang leleh, perilaku adalah elastis dan mengikuti hukum hooke untuk elastisitan yang Linier elastis. Seperti telah dibahas dalam bab 2.2. Sebab, disamping parameter plastisitas, ϲ, ø, dan Ѱ, diperlukan masukan berupa modulus elastisitas Young, E, dan angka Poisson,v.

    - Parameter Dasar Model Mohr-Coulomb

Model Mohr-Coulomb membutuhkan total lima buah parameter,yang umum digunakan oleh para praktisi geoteknik dan dapat diperoleh dari uji-uji yang umum dilakukan di laboratorium. Parameter-parameter tersebut Bersama dimensi dasarnya addalah sebagai berikut:

Ε : Modulus Young  		[kN/m2 ]

ν : Angka Poisson	  	 [-]

φ: Sudut Geser		 [°]

C : Kohesi			 [ kN/m2]

Ψ: Sudut Dilantasi	  	 [°]

Gambar 2. 9 Lembar tab Parameter untuk model Mohr-Coulomb

#### Modulus Young (E)

PLAXIS menggunakan modulus Young sebagai modulus kelakuan dasar dalam model elastis dan model Mohr-Coulomb, tetapi beberapa modulus alternatif juga ditampilkan. Modulus kekakuan mempunyai dimensi sama dengandimensi tegangan. Nilai dasar parameter kelakuan yang digunakan dalam suatu perhitungan memerlukan perhatian khusus  karena kebanyakan material tanah menunjukkan perilaku yang non linear dari awal pembebanan. Dalam mekanika tanah, kemiringan awal dari kurva tegangan-regangan umumnya dinotasikan sebagai E0 dan modulus sekan pada 50% kekuatan dinotasikan sebagai E50 (lihat gambar 2.10). untuk material dengan rentang elastisitas Linier yang lebar maka penggunaan E0 adalah realistis, tetapi untuk masalah pembebanan pada tanah, umumnya digunakan E50 . Pada pengurangan beban, seperti pada kasus terowongan dan galian, perlu digunakan Eur dan bukan E50.

Gambar 2. 10 Definisi E0  dan E50  untuk hasil uji triaksial terdrainase standar

Untuk tanah, modulus pengurangan beban Eur dan modulus pembebanan E50 cenderung semakin meningkat terhadap peningkatan tekanan keliling (confining pressure) yang bekerja. Karena itu, lapisan tanah yang dalam cenderung mempunyai kekakuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan tanah yang dangkal. Terlebih lagi, kekakuan dari tanah bergantung pada lintasan tegangan yang dilalui. Kekakuan akan jauh lebih tinggi untuk kasus pengurangan beban dibandingkan dengan kasus peningkatan pembebanan. Selain itu, kekakuan tanah yang dinyatakan dengan modulus Young dapat lebih rendah pada kasus pembebanan (terdrainase) dibandingkan pada kasus penggeseran. Karena itu, saat menggunakan modulus kekakuan yang konsisten terhadap tingkat tegangan dan llintasan tegangan yang dilalui. Untuk model Mohr-Coulomb, PLAXIS menawarkan sebuah pilihan khusus untuk masukan nili kelakuan yang meningkat terhadap kedalaman.

#### Angka Poison(ν)

Ujian triaksial terdrainase standar dapat menghasilkan pengurangan volume yang signifikan pada awal pemberian beban aksial, yang menhasilkan konsekuensi berupa nilai angka poisson awal (ν0) yang rendah. Pda beberapa kasus, khususnya pada masalah pengurangan beban, mungkin realistis untuk menggunakan nilai awal yang renda, tetapi pada penggunaan model Mohr-Coulomb. Secara umum direkomendasikan menggunakan nilai yang tinngi.

Penentuan angka poisson cukup sederhana jika model elastis atau model Mohr-Coulomb digunaka untuk pembebanan gravitasi ( dengan meningkatkann Mweight dari 0 ke 1 pada perhitungan plastis). Untuk pembebanan seperti ini PLAXIS harus memberikan rasio yang realistis dari K0 = σn / σv. karena kedua model teersebut akan menghasilkan nilai rasio yang dikenal luas yaitu σn / σv = ν/ (1 – ν) untuk kompresi satu dimensi, maka dengan mudah dapat dipilih angka Poisson yang menghasilkan nilai K0 yang realistis dapat dengan mudah dilakukan. Karena nilai ν dievaluasi dengan mencocokan nilai K0. Hal ini akan dibahas secara mendalam pada lampiran A, yang membahas tentang distribusi tegangan awal. Dalam banyak kasus akan diperoleh nilai ν yang berkisar antara 0,3 dan 0,4. Umumnya, nilai tersebut tidak hanya digunakan pada kompresi satu dimensi, teapi juga dapat digunakan untuk kondisi pembebanan lainnya. Namun untuk kasus pengurangan b eban, lebih umum untuk menggunakan nilai antara 0,15 dan 0,25.

#### Kohesi (c )

Kekuatan berupa kohesi mempunyai dimensi tegangan. PLAXIS dapat menangani pasir non-kohesif (c = 0), tetapi beberapa pilihan tidak akan berjalan dengan baik. Untuk menghindari hal ini, penggunaan yang belum berpengalaman disarankan untuk memasukkan nilai yang kecil untuk kohesi (gunakan c>0,2kPa).

PLAXIS juga memiliki pilihan khusus untuk masukan suatu lapisan tanah dimana nilkai kohesi meningkat terhadap kedalaman (lihat Bab 2.3.4)

#### Sudut Geser (ø)

Nilai sudut geser, ø (phi), dimasukkan dalam dimensi derajat. Sudut geser yang tinggi seperti pada pasir padat, akan mengakibatkan peningkatan beban komputasi plastis

Gambar 2. 11 Lingkaran-lingkaran tegangan saat mengalami leleh; satu lingkaran menyentuh garis keruntuhan Coulomb

Waktu komputasi akan meningkat kurang – lebih secara eksponensial terhadap sudut geser. Karena itu, sudut gesr yang tinggi sebaiknya dihindari saat melakukan perhitunngan awal untuk suatu proyek tertentu. Sudut geser akan menentukan kuat geser seperti ditunjukkan pada gambar 2.11 denngan menggunakan lingkaran tegangan Mohr. Kepresentasi Mohr-Coulomb telah terbukti lebih baik untuk menyatakan perilaku tanah dibandingkan dengan aproksimasi dari Drucker-Prager, dimana bidang runtuh dari model Drucker-Prager cendurung tidak akurat  untuk konfigurasi axi-simetri.

#### Sudut Dilatansi (Ѱ)

Sudut dilantasi, Ѱ (psi), dinyatakan dalam derajat. Selain tanah lempung yang terrkonsolidasi sangat berlebih, tanah lempung cenderung tidak menunjukkan dilatansi sama sekali (yaitu Ѱ= 0). Dilatansi dari tanah pasir bergantung pada kepadatan serta sudut gesernya. Untuk pasir kwarsa besarnya dilatansi kurang lebih adalah Ѱ ≈ ø – 3. Walaupun demikian, dalam kebanyakan kasus sudut delantasi adalah nol untuk nilai kurang dari 30°. Nilai negatif yang kecil untuk Ѱ hanya realistis untuk tanah pasir yang sangat lepas. Untuk informasi lebih lanjut mengenai hubungan antara sudut geser dan dilatansi, lihat Bolton(1986).

    - Parameter Tingkat Lanjut dari Model Mohr-Coulomb

Pada tanah sesungguhnya, kekakuan tanah tergantung pada tingkat tegangan secara signifikan, yang berarti bahwa kekakuan umumnya akan meningkat terhadap kedalan. Saat menggunakan model Mohr-Coulomb, kekakuan merupakan suatu konstanta. Untuk memperhitunngkan peningkat kekakuan terhadap kedalaman dapat digunakan Eincrements yaitu peningkatann modulus Young per dimensi kedalaman (dinyatakan dalam dimensi tegangan per dimensi kedalaman). Pada level yang ditentukan oleh parameter yref, kekakuan adalah sebesar modulus Young referensi, Eref yang dimasukkan dalam lembar-tab parameter. Nilai actual dari modulus Young pada titik tegangan yang berada dibawah yref akan diperoleh dari nilai referensi dan Eincrements. Dalam perhitungan yang dilakukan, kekakuan yang meningkat terhadap kedalaman tidak berubah sebagai fungsi dari kondisi tegangan.

Peningkatan Kohesi (Cincrement )

PLAXIS menawarkan pilihan tingkat lanjut untuk masukan dari lapisan tanah lempung dimana kohesi meningkat terhadap kedalaman. Untuk memperhitungkan peningkatan kohesi terhadap kedalaman dapat digunakan Cincrement , yaitu peningkatan kohesi per dimensi kedalaman (dinyatakan dalam dimensi tegangan per dimensi kedalaman ). Pada level yang ditentukan parameter yref, nilai kohesi sebesar kohesi referensi , Cref, yang dimasukkan dalam lembar-tab Parameter. Nilai actual dari kohesi pada titk tegangan yang berada dibawah yref akan diperoleh dari nilai referensi dan Cincrement .

Gambar 2. 12 Jendela parameter Mohr-Coulomb tingkat lanjut

Pada beberapa permasalahan praktis, suatu area dengan tegangan tarik dapat terbentuk. Menurut bidang keruntuhan Coulomb seperti ditunjukkan dalam gambar 3.5, hal ini dapat terjadi jika tegangan geser yang bekerja (dinyatakan oleh radius dari lingkaran Mohr) mempunyai nilai yang cukup kecil. Walaupun demikian, permukaan tanah di dekat parit pada tanah juga dapat menunjukkan retak tarik (tensile crack). Hal ini menunjukkan bahwa tanah juga dapat mengalami keruntuhan akibat Tarik disamping akibat geser. Perilaku ini dapat diikiutsertakan dalam perhitungan PLAXIS dengan memilih pembatasan tegangan tarik. Dalam kasus ini tidak diperbolehkan adanya pembatasan tagangan tarik, kuat tarik dapat dimasukkan. Untuk model Mohr-Coulomb dan model Hardening Soil,pembatasan tegangan tarik telah diaktifkan secara pra pilih dengan akurat Tarik nol.

  - Model Hardening Soil (Isotropis)

Berbeda dengan model elastis plastis-sempurna, bidang leleh dari suatu model hardening plastis tidak tetap dalam ruang tegangan utama, tetapi dapat berkembang akibat peregangan plastis. Dibedakan antara dua buah jenis hardening, yaitu hardening geser dan kompresi. Hardening geser digunakan untuk memodelkan regangan yang tidak dapat kembali seperti semula akibat tegangan deviator. Hardening kompresi digunakan untuk memodelkan regangan plastis yang tidak dapat kembali seperti semula akibat kompresi primer pada pembebanan satu arah dan pembebanan isotropis. Kedua jenis hardening telah diikutsertakan dalam model saat ini.

Model Hardening Soil merupakan model tingkat lanjut untuk memodelkan perilaku dari berbagai jenis tanah, baik untuk tanah lunak maupun tanah keras (Schanz,1998). Saat menerima beban deviator utama, tanah umumnya menunjukkan kekakuan yang semakin berkurang dan secara simultan terbentuk regangan plastis yang tidak dapat kembali seperti semula. Dalam kasus khusus pada uji triaksial terdrainase, hubungan antara tegangan deviator dan regangan aksial yang teramati dapat didekati sebagai suatu hiperbola. Hhubungan seperti ini pertama kali diformulasikan oleh Kondner (1963) dan kemudian digunakan dalam model hiperbolik (Duncan & Chang, 1970) yang telah dikenal luas. Namun demikian, model Hardening Soil telah jauh melampaui model hiperbolik. Pertama karena model Hardening Soil telah menggunakan teori plastisitas dan bukan teori elastisitas lagi. Kedua karena model ini telah mengikutsertakan dilatansi dari tanah dan ketiga adalah dengan digunakannya suatu “cap” leleh (yield cap). Beberapa karakteristik dasar dari model ini adalah :

- Kekakuan bergantung pada tegangan eksponensial.	Parameter m

- Peregangan plastis akibat beban deviator utama.		Parameter E50ref

- Peregangan plastis akibat beban kompresi primer		Parameter Eoedref

- Pengurangan pemberian beban elastis			ParameterEurref,vur

- Keruntuhan sesuai model Mohr-Coulomb			Parameter c,φ,Ψ

Fitur dasar dari model Hardening Soil saat ini adalah kekakuan tanah yang bergantung pada tegangan yang bekerja. Pada hubungan tegangan-regangan dalam kondisi perbebanan satu arah, misalnya model menggunakan hubungan Eoed = Eoedref(σpref)m. Dalam kasus khusus pada tanah lunak, penggunaan m = 1 adalah cukup realistis. Dalam situasi seperti ini juga terdapat hubungan yang sederhana antara indeks kompresi termodifikasi, λ* , seperti digunakan dalam model Sodt Soil, dan modulus pembebanan satu arah

Eoedref=prefλ*			λ*=λ(1+e0)

Dimana pref adalah tegangan referensi. Dalam hal ini ditentukan bahwa modulus oedometer adalah modulus oedometer tangensial pada tegangan pref tertentu. Karena itu, kekakuan pembebanan primer mempunyai hubungan dengan indeks kompresi termodifikasi λ*.

Serupa dengan hal di atas, modulus pengurangan-penambahan beban mempunyai hubungan dengan indeks muai termodifikasi k*. Persamaan pendekatan yang digunakan

Eurref=3pref(1-2vur)k*		k*=k(1+e0)

Sekali lagi, kombinasi hubungan-hubungan ini berlaku untuk nilai masukkan m = 1.

    - Hubungan Hiperbolik untuk Uji Triaksial Terdrainase Standar

Ide sadar untuk formulasi dari Hardening Soil adalah persamaan hiperbolik antara regangan vertikal  ε1 , dan tegangan deviator, q, dalam pembebanan triaksial. Dalam hal ini uji triaksial terdrainase cenderung akan menghasilkan kurva leleh yang dapat dinyatakan dengan :

-ε1=12E50 q1-q/qa			for : q<qf				(2.47)

Dimana qa adalah nilai asimptotis dari kuat geser. Persamaan ini digambarkan dalam Gambar 2.5.1. Parameter E50 adalah modulus kekakuan tegangan yang tergantung tekanan keliling untuk pembebanan primer dan diberikan dalam persamaan berikut:

E50=E50ref(c cosφ-σ'3sinφc cosφ+prefsinφ)m							(2.48)

Dimana E50ref adalah modulus kekakuan referensi sehubungan dengan tekanan keliling referensi pref. Dalam PLAXIS, digunakan nilai pra-pilih pref=100 diensi tegangan. Kekakuan aktual bergantung pada tegangan utama minor σ'3, yang merupakan tegangan keliling dalam uji triaksial. Perhatikan bahwa σ'3 adalah negatif untuk tekan. Besarnya ketergantungan terhadap tegangan dinyatakan oleh eksponen m. Untuk memodelkan ketergantungan tegangan secara logaritmik, seperti terjadi pada lempung lunak, pangkat tersebut harus ditentukan sebesar 1.0 Janbu (1963) menemukan nilai m sekitar 0,5 untuk pasir Norwegia dan lanau, sedangkan Von Sos (1980) menemukan nilai yang berbeda dalam rentang 0,5 < m < 1.0,

Nilai tegangan deviator ultmit qf, dan  nilai qa dalam Pers (2.47) didefinisikan sebagai :

qf=(c cotφ-σ'3)2sinφ1-sinφ		dan : 	qa=qfRf			(2.49)

Ditekankan kembali bahwa σ'3, umumnya negatif. Persamaan di atas tidak untuk qf diturunkan dari kriteria keruntuhan Mohr-Coulomb, yang telah melibatkan parameter kekuatan c dan ϕ. Saat q = qf maka kriteria keruntuhan dipenuhi dan leleh plastis sempurna terjadi seperti di deskripsikan oleh model Mohr-Coulomb.

Rasio diantara qf dan qa dinyatakan sebagai rasio keruntuhan Rf yang pasti akan bernilai kurang dari 1. Dalam PLAXIS, Rf=0,9 digunakan sebaga pra-pilih.

Lintasan tegangan untuk pengurangan beban dan pembebanan kembali, digunakan modulus kekakuan yang bergantung pada tegangan berikut:

Eur=Eurref(c cosφ-σ'3sinφc cosφ+prefsinφ)m						(2.50)

Dimana E50ref adalah modulus Young referensi untuk pengurangan dan pembebanan kembali, sehubungan dengan tegangan referensi pref. Dalam banyak kasus praktis dapat digunakan E50ref sebesar 3 E50ref, dimana nilai ini adalah nilai pra-pilih yang digunakan dalam PLAXIS.

Gambar 2. 13 Hubungan tegangan-regangan hiperbolik dalam pembebanan utama untuk uji traksial terdrainase standar

    - Pendekatan Hiperbola oleh Model Hardening Soil

Untuk kemudahan pemakaian, pembahasan dibuat lagi pada kondisi pembebanan triaksial dengan σ'2= σ'3 dan σ'1 adalah tegangan tekan utama mayor. Selain itu juga diambil asumsi bahwa q< qf seperti yang ditunjukan dalam Gambar 2.13. Harus disadari pula bahwa tegangan dan regangan tekan dianggap bernilai positif. Model ini secara praktis akan menghasilkan kurva teganagn-regangan hiperbolik dari Pers. (2.47) saat mempertimbangkan lintasan tegangan dari uji triaksial terdrainase standar. Pertama, tinjau regangan plastis yang bersangkutan. Persamaan ini dihasilkan dari fungsi leleh dengan bentuk :

f=f-γp									(2.51)

Dimana f adalah sebuah fungsi dari tegangan dan γp adalah regangan plastis :

f=1E50 q1-q/qa-2qEur	γp=-2ε1p-εvp≈-2ε1p				(2.52)

Dengan q, qa, Ei dan Eur seperti didefinisikan oleh Pers. (2.48) hingga (2.50), dimana notasi atas (superscript) p digunakan untuk menyatakan regangan plastis. Untuk tanah keras perubahan volume plastis (εvp) cenderung bernilai relatif kecil yang dapat didekati dengan γp≈-2ε1p. Definisi di atas untuk parameter regangan yang mengalami hardening γp akan dibahas kemudian.

Hal penting dari definisi untuk f di atas adalah bahwa fungsi tersebut sesuai dengan hukum hiperbolik (2.47). Untuk memeriksa pernyataan ini, pertama tinjau pembebanan primer, karena hal ini menyatakan kondisi leleh f=0, Untuk pembebanan primer, maka akan diperoleh γp= f dan mengikuti Pers. (2.52) :

-ε1p=12f=12E50 q1-q/qa-qEur						(2.53)

Selain regangan plastis, model ini juga memperhitungkan regangan elastis.  Regangan plastis hanya terjadi pada pembebanan primer saja, tetapi regangan elastis terjadi baik pada pembebanan primer maupun pada pengurangan/pembebanan kembali. Untuk lintasan tegangan dari uji triaksial terdrainase dengan σ'2= σ'3=konstan, modulus elastisitas Young Ew tetap konstan dan regangan elastis dihitung dengan persamaan :

-ε1p=qEur 		-ε2e=-ε3e=-vurqEur				(2.54)

Dimana vur adalah angka Poisson untuk pengurangan/pembebanan kembali. Perlu disadari bahwa regangan yang dihitung terbatas pada regangan akibat pemberian teganagn deviator, dan regangan yang terjadi pada tahap awal tidak diperhitungkan. Dalam tahap pertama dari kompresi isotropis (dengan konsolidasi), model Hardening Soil sepenuhnya menerapkan perubahan volume elastis sesuai hukum Hooke, tetapi regangan yang terjadi tidak dimasukkan dalam Pers (2.54).

Untuk tahap pemberian beban deviator pada uji triaksial, regangan aksial adalah jumlah dari komponen elastis yang diberikan oleh Pers. (2.54) dan komponen plastis sesuai dengan Pers (2.53). Karena itu diperoleh :

-ε1=-ε1e-ε1p≈12E50 q1-q/qa						(2.55)

Persamaan ini berlaku tanpa adanya regangan volumetrik plastis, yaitu saat εvp=0,

Dalam kenyataan, regangan volumetrik plastos tidak akan percnah secara tepat bernilai nol, tetapi tanah keras perubahan volume plastis cenderung kecil dibandingkan dengan regangan aksial, sehingga pendekatan dalam Pers. (2.55) umumnya akurat. Karena itu jelas bahwa model Hardening Soil ini akan menghasilkan kurva tegangan-regangan hiperbolik seperti pada kondisi uji triaksial.

Untuk suatu nilai parameter hardening γp yang konstan, kondisi leleh f=0 dapat dinyatakan dalam bidang p'-q oleh titik-titik leleh (yield loci). Pers. (2.52) digunakan untuk menggambarkan titik-titik leleh ini, serta Pers. (2.48) dan Pers (2.50) untuk nilai E50 dan Eur. Karena bentuk persamaan dari Eur maka bentuk garis yang menghubungkan titik-titik leleh akan bergantung pada nilai eksponen m. Untuk m≈1 akan diperoleh garis lurus, tetapi untuk nilai eksponen yang lebih rendah akan diperoleh garis hubung titik leleh yang sedikit melengkung. Gambar 2.14 menunjukkan garis hubung titik leleh untuk m=0,5 yang merupakan nilai tipikal untuk tanah keras.

Gambar 2. 14 Titik-titik leleh pada bagian nilai γp  yang konstan

    - Regangan Volumetrik Plastis untuk Kondisi Tegangan Triaksial

Setelah membahas persamaan utuk regangan geser plastis γp, perhatian sekarang dipusatkan pada regangan volumetrik plastis, εvp. Seperti seluruh model plastisitas, model Hardening Soil melibatkan hubungan antara perubahan regangan plastis, yaitu hubungan antara εvp dan γp. Fungsi alir (flow rule) mempunyai bentuk linier berikut:

εvp=sinΨm γp								(2.56)

Terlihat bahwa diperlukan untuk menentukan sudut dilatansi termobilisasi Ψm. Untuk model saat ini digunakan :

Untuk sinφm<3/4 sinφ: Ѱm=0

Untuk sinφm≥3/4 sinφ dan Ѱ>0: sinѰm=max(sin∅m-sin∅cv1-sin∅m.sin∅cv.0)

Untuk sinφm≥3/4 sinφ dan Ѱ≤0: Ѱm=Ѱ

Kalau φ=0  		Ѱm=0						(2.57)

Dimana ϕcv adalah sudut geser pada volume yang konstan atau pada kondisi kritis (critical state) yaitu setelah material konstan dan tidak tergantung pada kepadatan awalnya, dan ϕm adalah sudut geser termobilisasi :

sinφm=σ'1-σ'3σ'1+σ'3-2c cotφ							(2.58)

Persamaan di atas sesuai dengan teori dilatansi-tegangan dari Rowe (1962) yang dijelaskan oleh Schanz & Vermeer (!995). Hal penting dalam teori dilatansi-tegangan adalah bahwa material akan berkontraksi pada rasio tegangan yang rendah (ϕm<ϕcv), sedangkan dilatansi akan terjadi pada rasio tegangan yang tinggi (ϕm>ϕcv). Saat keruntuhan, yaitu saat sudut geser termobilisasi sama dengan sudur geser runtuh, ϕ, dari Pers (2.57) dapat diperoleh:

sinΨ=sinφ-sinφcv1-sinφsinφcv								(2.59a)

Atau :

sinϕcv=sinϕ-sinΨ1-sinϕ.sinΨ								(2.59b)

Karena itu, sudut kondisi kritis dapat dihitung dari sudut runtuh ϕ dan Ψ. PLAXIS melakukan perhitungan ini secara otomatis sehingga pengguna tidak perlu menentukan nilai ϕcv, tetapi pengguna harus memasukkan data masukan berupa sudut geser, ϕ, dan sudut dilatansi Ψ.

    - Parameter Model Hardening Soil

Beberapa parameter dari model hardening ini sama dengan model Mohr-Coulomb yang bersifat tidak hardening. Parameter-parameter keruntuhan ini adalah c, ϕ dan Ψ :

Parameter keruntuhan seperti dalam model Mohr Coulomb :

c		: kohesi 							[kN/m²]

ϕ		: Sudut geser							[°]

Ψ		: Sudut dilatansi						[°]

Parameter dasar untuk kekakuan tanah :

E50ref	: Kekakuan sekan dari uji triaksial terdrainase			[kN/m²]

Eoedref	: Kekakuan tangensial untuk pembebanan primer		[kN/m²]

m	: Eksponen ketrgantungan terhadap tegangan 			[-]

Parameter tingkat lanjut (disarankan untuk menggunakan pengaturan pra-pilih) :

Eurref	: Kekakuan untuk pengurangan.pembebanan kembali		[kN/m²]

(pra-pilih : Eurref=3 , E50ref)

vur	: Angka Poisson untuk pengurangan/pembebanan kembali	[-]

(pra-pilih : vur=0,2)

pref	: Tegangan referensi untuk modulus				[kN/m²]

(pra-pilih : pref=100)

K0NC	: Nilai K0 untuk tanah terkonsolidasi normal			[-]

(pra-pilih : K0=1-sinϕ)

Rf	:Rasio keruntuhan qf/qa (pra-pilih : RF=0,9)			[-]

σtension	: Kuat tarik (pra-pilih : σtension=0 dimensi tegangan)		[kN/m²	]

cincrement: Seperti dalam model Mohr-Coulomb				[kN/m²]

(pra-pilih : cincrement=0)

Gambar 2. 15 Parameter dasar untuk model Hardening Soil

#### Modulus Kekakuan E50ref & Eoedref serta eksponen m

Kelebihan dari model Hardening Soil terhadap model Mohr-Coulomb tidak hanya pada penggunaan kurva tegangan-reganagn hiperbolik sebagai pengganti kurva bi-Linier saja, tetapi juga pada pengaturan terhadap tingkat ketergantungan tergadap tegangan.

Saat menggunakan model Mohr-Coulomb, pengguna harus menetapkan nilai modulis Young dimana pada tanah sebenarnya nilai kekakuan tersebut bergantung pada tegangan yang bekerja. Karena itu perlu untuk memperkirakan tingkat tegangan pada tanah dan menggunakannya untuk memperoleh nilai kekakuan yang tepat. Pada model Hardening Soil, pemilihan parameter masukan yang menyulitkan ini tidak perlu dilakukan. Sebagai gantinya, sebuah modulus kekakuan E50ref perlu didefinisikan untuk tegangan utama minor referensi sebesar -σ'3=pref .

Sebagai nilai pra-pilih, program menggunakan pref=100 dimensi tegangan.

Karena sebagian pengguna PLAXIS lebih terbiasa dengan masukan berupa modulus geser dibandingkan modulus kekakuan di atas, maka berikut ini akan dibahas mengenai modulus geser. Dalam teori elastisitas dari Hooke, hubungan antara E dan G dapat dinyatakan dengan persamaan E=21+VG. Karena Eur adalah kekakuan elastis yang realistis, maka dapat dituliskan Eur=2.1+vur.Gur, dimana Gur adalah modulus geser elastis. Perhatikan bahwa dalam PLAXIS dapat dimasukkan nilai Eur dan vurtetapi tidak untuk masukkan langsung dari Gur. Berbeda dengan Eurmodulus tekan E50 tidak digunakan dalam konsep elastisitas. Karena itu, tidak ada hubungan yang sederhana antara E50dan G50.

Berbeda dengan model-model yang didasarkan pada konsep elastisitas, model Hardening Soil yang bersifat elastoplastis tidak melibatkan hubungan yang tetap antara kekakuan triaksial (terdrainase) E50 dan kekakuan oedometer Eoed untuk kompresi satu dimensi, tetapi kekakuan-kekakuan ini dapat dimasukkan secara terpisah.

Gambar 2. 16 Definisi Eoedref dari hasil uji oedometer

Setelah mendefinisikan E50 dan Pers. (2.48) sekarang penting untuk mendefinisikan kekakuan oedometer. Digunakan persamaan berikut:

Eoed=Eoedref(c cotϕ-σ'1c cotϕ+pref)m							(2.60)

Dimana Eoed adalah modulus kekakuan tangensial seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.16. Karena itu Eoedref adalah kekakuan tangensial pada tegangan vertikal sebesar -σ'1=pref. Perhatikan bahwa dalam hal ini digunakan σ1 bukan σ3 serta pembebanan yang di tinjau adalah pembebanan primer.

#### Parameter tingkat lanjut

Nilai realistis dari vur adalah sekitar 0,2 dan nilai inilah yang digunakan dalam pengaturan pra-pilih, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 2.17:

Gambar 2. 17 Jendela parameter tingkat lanjut

Lain dengan model Mohr-Coulomb K0NC bukan merupakan fungsi yang sederhana dari angka Poisson, tetapi merupakan nilai masukkan. Sebagai pengaturan pra-pilih PLAXIS menggunakan korelasi K0NC=1-sinϕ. Disarankan untuk tetap mempertahanlan nilai ini karena korelasi tersebut sangat realistis. Walaupun demikian, pengguna tetap dapat memasukkan nilai yang lain. Tidak seluruh nilai yang mungkin untuk K0NC dapat digunakan. Bergantung pada parameter lain, seperti E50. Eoed, Eur, vur maka terdapat rentang nilai tertentu untuk nilai K0NC yang dapat digunakan. Nilai K0NC diluar rentang ini akan ditolak oleh PLAXIS. Saart memasukkan nilai tersebut, program akan menunjukkan nilai terdekat yang paling mungkin yang akan digunakan dalam perhitungan.

Setelah penggeseran yang terus menerus material yang mengalami dilatansi akan mencapai suatu kepadatan kritis dimana tidak terjadi dilatansi lebih lanjut, seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.18. Fenomena dari perilaku tanah ini dapat dimodelkan dalam model Hardening Soil dengan menggunakan pembatasan tegangan tarik. Untuk mendefinisikan perilaku ini, parameter berupa angka pori awal eawal, dan angka pori maksimum, emaks , dari material harus dimasukkan sebagai parameter umum, sudut dilatansi yang dimobilisasi, Ψmob.secara otomatis akan diatur menjadi nol, seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.18.

Gambar 2. 18 Kurva regangan hasil uji triaksial terdrainase standar saat melibatkan pembatasan tegangan tarik

Untuk e<e maks			 sinΨmob=sinϕmob-sinϕcv1-sinϕmob.sinϕcv		(2.61a)

Dimana :				 sinϕcv=sinϕ-sinΨ1-sinϕ.sinΨ

Untuk e≥e maks		sinΨmob=0					(2.61b)

Angka pori dihubungkan dengan regangan volumetrik, εv, dengan persamaan :

-εv-εvawal=ln(1+e1+eawal)							(2.62)

Dimana peningkatan εv, adalah positif untuk dilatansi.

Angka pori, eawal adalah angka pori dalam massa tanah di lapangan. Angka pori maksimum adalah angka pori dari material pada kondisi angka pori kritis. Segera setelah angka pori maksimum tercapai, sudut dilatansi akan diatur menjadi nol. Angka pori minimum emindari tanah juga dapat dimasukkan, tetapi parameter tanah ini tidak digunakan dalam konteks model Hardening Soil.

Perhatikan bahwa aktivasi pembatasan tegangan tarik dan masukan dari angka-angka pori dilakukan dalam lembar-tab Umum dari jendela kumpulan data material dan tidak dalam lembar-tab Parameter. Aktivasi pembatasan tegangan tarik hanya tersedia jika model Hardening Soil telah dipilih. Secara pra-pilih, pembatasan tegangan tarik tidak diaktifkan.

Gambar 2. 19 Jendela sifat umum tingkat lanjut

    - “Cap” Bidang Leleh dalam Model Hardening Soil

Bidang leleh akibat penggeseran seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.14 tidak menjelaskan regangan volumetrik plastis yang terukur dalam kompresi isotropis. Karna itu jenis kedua dari bidang leleh harus digunakan untuk menutup daerah elastis pada arah sumbu p. Tanpa bidang leleh jenis “cap” seperti itu maka tidak akan mungkin untuk membuat suatu model dengan masukan E50refdan Eoedref yang saling independen. Modulus triaksial terutama mengatur bidang leleh geser dan modulus oedometer mengatur “cap” bidang leleh. Faktanya, E50ref mengatur sebagian besar nilai dari regangan plastis yang berhubungan dengan bidang leleh geser. Serupa dengan hal tersebut Eoedref digunakan untuk mengatur nilai dari regangan plastis yang berasal dari “cap” leleh (yield cap). Dalam bab ini “cap” akan dijelaskan secara mendetail. Untuk itu diberikan definisi dari “cap” bidang leleh sebagai berikut:

fc=q2α2+p2-pp2								(2.63)

Dimana α adalah parameter tambahan dari model yang berhubungan dengan K0NC yang akan dibahas kemudian. Lebih jauh telah didefinisikan :

p'=σ'1+σ'2+σ'3	dan	q=σ'1+δ-1.σ'2-δ.σ'3

Dimana δ=3+sinϕ3-sinϕ.  q merupakan suatu notasi tegangan, khusus untuk menyatakan tegangan deviator. Pada kasus dari kompresi triaksial (-σ'1>-σ'2≈-σ'3) diperoleh bahwa q=-(σ'1-σ'3) dan untuk triaksial tarik -σ'1=-σ'2>-σ'3 nilai  q akan menjadi  q=-δ(σ'1-σ'3). Nilai dari “cap” leleh ditentukan oleh tekanan prakonsolidasi isotropis pp. Persamaan hardening yang menghubungkan pp dengan regangan “cap” volumentrik εvpc :

εvpc=β1-m .(pppref)1-m								(2.64)

Regangan “cap” volumentrik adalah regangan volumentrik plastis dalam kompresi isotropis. Selain konstanta m dan pref yang telah banyak dikenal ada sebuah konstanta lain yaitu β. Kedua parameter α dan β adalah parameter “cap”, tetapi kedua parameter tersebut tidak akan digunakan sebagai masukkan langsung. Bentuk persamaan untuk kedua parameter tersebut adalah

α↔K0NC		(pra-pilih : K0NC=1-sinϕ)

β ↔ Eoedref 		(pra-pilih : Eoedref=E50ref )

Sedemikian rupa sehingga K0NC dan Eoedref dapat digunakan sebagai parameter masukkan yang masing-masing menentukan nilai α dan β. Untuk memahami bentuk dari “cap” leleh, pertama kali harus disadari bahwa “cap” tersebut elips dalam bidang p'-q, seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.20,

Elips tersebut mempunyai panjang pp pada sumbu p dan α-pp pada sumbu q. Karena itu pp menentukan ukuran elips dan α yang tinggi akan menghasilkan “cap” yang curam di bawah garis Mohr-Coulomb,  sedangkan nilai α yang rendah akan membentuk “cap” yang berada di sekitar sumbu p. Elips tersebut digunakan baik sebagai bidang leleh maupun sebagai potensi plastis. Karena itu :

(2.65)

Persamaan untuk λ ini diturunkan dari kondisi leleh f=0 dan Pers (2.64) untuk pp. Data masukan untuk nilai pp awal diperoleh dari prosedur dalam PLAXIS untuk perhitungan tegangan awal. Disini, pp dapat dihitung dari nilai rasio konsolidasi berlebih (OCR) atau tekanan pra-pembebanan (POP). Untuk memahami bidang leleh sepenuhnya, perhatikan kedua Gambar 2.20 dan Gambar 2.21.

Gambar 2. 20 Bidang leleh dari model Hardening Soil dalam bidang p'-q. Daerah elastis dapat direduksi dengan menggunakan pembatasan tegangan tarik

Gambar 2. 21 Tampilan seluruh kontur bidang leleh dari model Hardening Soil dalam ruang tegangan utama untuk tanah non-kohesif

Gambar pertama menunjukkan garis leleh yang sederhana, sedangkan gambar kedua menunjukkan bidang leleh dalam ruang teganagn utama. Baik garis leleh akibat geser maupun “cap” leleh mempunyai bentuk heksagonal dari kriteria keruntuhan. Mohr-Coulomb klasik. Dalam kenyataannya, bidang leleh akibat geser dapat berkembang hingga mencapai bidang keruntuhan Mohr-Coulomb ultimit. “Cap” bidang leleh akan berkembang sesuai fungsi dari tekanan prakonsolidasi pp.

    - Penelitian Terdahulu

Dalam penelitiab milik Umi Sakinah (2021) yang berjudul “Analisis Numerik Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu Kali pada Solusi Perbaikan Kelongsoran Lereng” menunjukkan hasil pola permodelan keruntuhan serta nilai faktor keamanan menggunakan metode Mohr Coulomb. Sementara jurnal milik Moch Aswanto (2021) yaitu “Desain Konstruksi Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu Kali Dengan Metode Memotong Kaki Lereng” menggunakan perangkat lunak Geo 5.

  - Kajian Islam

Qs. An Naml,27 : 88

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

Artinya:

88. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal dia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Naml [27]:88)

Menurut  tafsir Ibnu Katsir, surat An-Naml ayat 88 mengandung makna bahwa hanya Allah yang dapat disembah dan tidak ada tuhan selain Dia dan segala sesuatu di dunia ini akan binasa kecuali Allah. Ayat ini juga mengingatkan kita bahwa semua akan kembali pada Allah.

# BAB III

# METODOLOGI PENELITIAN

  - Waktu dan Lokasi Penelitian

Perbaikan kelongsoran lereng dengan dinding penahan tanah dilakukan di daerah lokasi industrial di Kalimantan Timur. Berikut tampak atas area di sekeliling kelongsoran dan lokasi titik-titik pengambilan penyelidikan tanah di gambar 3.1.

Gambar 3. 1 Denah, foto google earth dan area longsor

Tampak depan dan samping pergerakan tanah dapat dilihat di gambar 3.2.

Gambar 3. 2 Tampak lereng dari sisi samping dan depan

Selanjutnya lereng tersebut diperbaiki dengan memasang DPT batu kali sepanjang kira-kira 100 m. Tahapan konstruksi pembangunan DPT dibagi dalam 4 tahap yaitu :

Tahap I : Kondisi awal

Gambar 3. 3 Tahap kondisi awal

Tahap II : Pekerjaan galian

Gambar 3. 4 Tahap pekerjaan galian

Tahap III : Pekerjaan pembangunan DPT

New  stoking yard

Gambar 3. 5 Tahap pekerjaan pembangunan DPT

Tahap IV : DPT terbangun

Gambar 3. 6 Tahap DPT terbangun

Keempat tahapan di atas masing-masing akan dianalisis perilaku deformasinya menggunakan metode Linier Elastik, MC dan HS. Kemudian dibandingkan dengan hasil pengukuran aktual terhadap DPT.

Pemasangan 4 buah titik di atas sepanjang DPT, sebagai penanda koordinat yang dapat dihubungkan dengan BM lokal. Pergerakan titik-titik ini dicatat dalam kurun 1 tahun setelah pembangunan DPT selesai. Fungsi sebenarnya titik-titik ini sebagai titik monitoring DPT, apakah terjadi pergerakan pada struktur DPT.

Sisi atas DPT

BM

Gambar 3. 7 Titik monitoring DPT

  - Prosedur Penelitian

Berikut ini diagram alir penelitian penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 3. 8 Diagram alir penelitian

  - Data dan Sumber Data

Berikut adalah data yang digunakan dalam laporan tugas akhir ini:

- Data yang diambil dari laboratorium Trisakti:

  - Laboratory test

  - Borlog

  - Klasifikasi tanah pada setiap layer

- Data yang diambil dari jurnal Desain Konstruksi Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu-Kali dengan Metode Memotong Kaki-lereng Aswanto (2021):

        - Kuat geser tanah (Cu)

        - Nilai SPT

        - Berat volume tanah (ɤ)

- Data yang diambil dari literatur:

              - Kekakuan tanah (E) menurut Termat, Veermer, Vergeer (1985)

              - Nilai poisson ratio (v) menurut Bowless (1977) dan Braja (2004)

Tabel 3. 1 Hasil pengujian di laboratorium Trisakti

Sumber: Universitas Trisakti

Gambar 3. 9 Skematik pengujian yang dikerjakan (M. Aswanto, 2021)

Sumber: M. Aswanto

Gambar 3. 10 Resume borlog dan nilai NSPT

Gambar 3. 11 Denah dan potongan profil lereng yang dianalisis

  - Teknik Pengambilan Data

Keakuratan suatu analisis masalah geoteknik erat kaitannya dengan pemilihan nilai parameter tanah yang digunakan, baik parameter yang didapat dari laboratorium maupun yang dikumpulkan dari sumber literatur. Berikut ini adalah pengambilan data dari berbagai sumber literatur pada Tugas Akhir ini.

      - Pengambilan data kekakuan tanah (E).

Penentuan nilai kekakuan tanah (E) parameter yang sangat penting dan sangat erat kaitannya dengan analisis deformasi tanah pada suatu masalah geoteknik.  Pada penelitian ini khususnya pada setiap lapis tanah yang dihitung. Ada 8 nilai kekakuan tanah (E) dari sumber literatur yang digunakan sebagai referensi dalam tugas akhir ini.

      - Pengambilan data poisson ratio (v)

Nilai poisson ratio (v) ditentukan sebagai rasio kompresi poros terhadap regangan pemuaian lateral. Nilai poisson ratio (v) dapat ditentukan berdasarkan jenis tanah. Ada 3 nilai poisson ratio (v) dari sumber literatur yang digunakan sebagai referensi dalam tugas akhir ini.

      - Penentuan tegangan awal dengan gravity loading.

Pada prosedur pembebanan gravitasi/gravity loading, tegangan awal yaitu tegangan yang dibentuk pada 'Tahap awal/Initial phase' yang mana nilai dari ΣMweight adalah nol.

Gambar 3. 12 Penentuan gravity loading pada PLAXIS

      - Penentuan pendekatan reduksi phi-c untuk mengetahui faktor keamanannya.

Untuk mengetahui faktor keamanan pada PLAXIS digunakan metode pendekatan reduksi phi-c yaitu parameter kekuatan geser tanah (Cu) yang tersedia, berturut-turut direduksi secara otomatis hingga kelongsoran terjadi. Reduksi phi-c dilakukan pada PLAXIS calculation, dalam lembar tab General pilih phi/c reduction dari kotak Calculation type.

Gambar 3. 13 Isian lembar tab General

Sedangkan pada lembar tab Parameters pilih Reset Displacement to Zero dan Incremental multipliers pada Loading Input. Nilai faktor pengali atau multiplier (Msf) diatur menjadi 0,1 untuk mengatur multiplier dapat dilakukan pada lembar tab multiplie

Gambar 3. 14 Isian lembar tab Parameters dan Multipliers

  - Pengumpulan Data

Pada penelitian ini pengumpulan data menggunakan software PLAXIS 8.2 dengan data yang sudah dibuat ke dalam tabel.

Tabel 3. 2 Contoh form input parameter tanah

Setelah data sudah dibuat tabel maka selanjutnya adalah input ke dalam software PLAXIS 8.2 berikut ini adalah langkah-langkah analisis lereng dan DPT:

      - PLAXIS input

Analisis pekerjaan yang akan menggunakan analisis PLAXIS 8.2 harus membuat pemodelan yang sesuai dengan kondisi lapangan. Berikut ini contoh permodelan lereng:

        - Input data pada tampilan general settings. Tampilan general settings terdiri dari dua, yaitu project dan dimensions. Nama lembar kerja dapat diisi pada kolom tittle yang tersedia di project box, sedangkan untuk mengisi ukuran geometri dapat dituliskan di dimension box.

Gambar 3. 15 Tampilan general settings project

Gambar 3. 16 Tampilan general settings dimensions

  - Menggambar geometri dua dimensi setiap layering tanah.

  - Menentukan kondisi batas (Standard fixities).

  - Memasukkan sifat-sifat material pada menu material sets.

  - Melakukan penyusunan jaring elemen (Generated mesh).

  - Menentukan initial condition dalam penelitian ini menggunakan gravity loading.

- PLAXIS calculation

PLAXIS calculations program digunakan setelah proses input pada pekerjaan lereng yang akan dianalisis telah selesai. Program ini dapat secara otomatis terbuka setelah memilih toolbar calculate pada akhir input program. Setelah memilih toolbar calculate pada akhir input program akan muncul tampilan seperti pada Gambar 3.17

Gambar 3. 17 Tampilan PLAXIS calculations

- PLAXIS output

PLAXIS output dapat dibuka kembali dengan klik toolbar PLAXIS output, atau dari start menu. Toolbar calculation pada calculation program dapat juga dipakai untuk masuk ke output program jika input telah selesai dan telah memilih titik yang akan ditinjau. Pada program akan muncul tampilan seperti pada Gambar 3.18.

Gambar 3. 18 Tampilan PLAXIS output

Gambar 3.18 menggambarkan hasil output pada lereng saat kondisi awal belum dipasang dinding penahan tanah.

  - Analisis

Ada empat model tahapan konstruksi yang dianalisis dengan 3 konstitutif model yang akan ditabulasi untuk mengetahui perbedaan ketiganya dan dibandingkan dengan hasil pengukuran actual.

Setelah itu deviasi antara hasil analisa dengan pengukuran digunakan sebagai pembanding untuk menyesuaikan kembali parameter input analisa yang terkait dengan deformasi struktur. Setelah disesuaikan maka nilai tersebut dapat digunakan untuk analisa perencanaan DPT selanjutnya di lokasi yang sama dengan dimensional yang lebih rasional.

Gambar 3. 19 Profil Dinding Penahan Tanah

# BAB IV

# PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Permodelan PLAXIS

Permodelan lereng dengan panjang 38 meter dan tinggo 18 meter, dilakukan dengan 4 tahapan yaitu kondisi awal, kondisi galian, kondisi konstruksi dan kondisi saat DPT terbangun.  Dalam perancangan ini ditambahkan beban terbagi sebesar 10 Kn/m. Berikut tahapan-tahapan permodelan PLAXIS:

      - Permodelan lereng kondisi awal

Gambar 4. 1 Permodelan lereng kondisi awal

Kondisi ini menggambarkan kondisi lereng yang masih asli serta terdiri dari 3 (tiga) layer tanah.

      - Permodelan lereng kondisi galian

Gambar 4. 2 Permodelan lereng kondisi galian

      - Permodelan lereng kondisi konstruksi

Gambar 4. 3 Permodelan lereng kondisi konstruksi

Selain itu, pada tahap ketiga, dalam keadaan ini DPT dipasang di dasar lereng. Bahan yang digunakan untuk DPT adalah batu kali.

Lempung padat

Pasir urug

Permodelan lereng kondisi setelah DPT terbangun

Gambar 4. 4 Permodelan lereng kondisi setelah DPT terpasang

## 4.2 Parameter E Referensi dan  Literatur

Berikut adalah contoh perbandingan parameter E, yaitu:

            - Kekakuan tanah E menurut Braja M. Das (2004)

Tabel 4. 1 Perkiraan nilai kekakuan tanah tanah (Braja M. Das, 2004)

| Jenis Tanah | E (kN/m2) |
| --- | --- |
| Pasir lepas (loose sand) | 10500 – 24000 |
| Pasir medium (medium dense sand) | 17250 – 27600 |
| Pasir padat (dense sand) | 34500 – 55200 |
| Pasir kelanauan (silty sand) | 10350 – 17250 |
| Pasir dan kerikil (sand and gravel) | 69000 – 172500 |
| Lempung lunak (soft clay) | 4100 – 20700 |
| Lempung sedang (medium clay) | 20700 – 41400 |
| Lempung kaku (stiff clay) | 41400 – 96600 |

            - Kekakuan  tanah E menurut  Bowles (1997)

Tabel 4. 2 Nilai perkiraan kekakuan tanah (Bowles, 1977)

| Jenis Tanah | E (kN/m²) |
| --- | --- |
| Lempung |  |
| Sangat Lunak | 300 – 3000 |
| Lunak | 2000 – 4000 |
| Sedang | 4500 – 9000 |
| Keras | 7000 – 20000 |
| Berpasir | 30000 – 42500 |
| Pasir |  |
| Berlanau | 5000 – 20000 |
| Tidak Padat | 10000 – 25000 |
| Padat | 50000 – 100000 |
| Pasir dan Kerikil |  |
| Padat | 80000 – 200000 |
| Tidak Padat | 50000 – 140000 |
| Lanau | 2000 – 20000 |
| Loess | 15000 – 60000 |
| Cadas | 140000 – 1400000 |

Sumber: Bowles (1977)

            - Kekakuan tanah E menurut Termat, Vermeer, Vergeer (1985)

Untuk lempung terkonsolidasi normal (Eu50):

Eu50 bervariasi dari 15000  cu  hingga 150 cu

Eu50≈15000 . cuIp %

Ip = Indeks plastisitas

cu = Kuat geser tanah

- Korelasi tanah lempung (PI > 30).

Untuk tanah lempung berplastisitas tinggi (PI > 30) atau tanah organik maka nilai kekakuan tanahnya adalah:

EU=100~500 . SU

EU= Kekakuan tanah undrained

SU= Kuat geser undrained tanah lempung

- Kekakuan tanah (E) menurut Duncan & Buchignani (1976).

Duncan & Buchignani (1976) melaksanakan uji plate load test undrained memberikan kurva hubungan Eucuterhadap nilai Over Consolidation Ratio (OCR),

Gambar 4. 5 Stiffness Properties

- Kekakuan tanah (E) lempung dari uji oedometer (Eoed drained).

Ohde (1956) dan Janbu (1963) menyatakan hubungan parameter kekakuan sebagai berikut:

Eoed=Eoedref σ'yPref ͫ

Dengan catatan:

Eoedref = 1 Mpa (untuk lempung lunak)

Eoedref = 3 Mpa (untuk lempung konsistensinya lebih keras)

m= 1

Tanah lempung NC, σy'   >σc' : Eoed=Eoedref σ'yPref ¹

Tanah lempung OC, σy'   >σc' : Eoed=Eoedref σ'yPref ¹ . (2÷5)

- Kekakuan tanah (E) lempung batas cair (liquid limit).

Batas cair kekakuan lempung dikorelasi dengan batas Atteberg.

Gambar 4. 6 Kekakuan lempung dengan batas Atteberg

- Kekakuan tanah (E) menurut Obrzurd & Truty (2012).

Berikut ini adalah tabel nilai kekakuan tanah tanah menurut Obrzurd & Truty (2012).

Tabel 4. 3 Nilai tipikal tanah kohesif

Sumber: Obrzurd & Truty (2012)

Referensi digunakan sebagai pembanding yang diperlukan untuk seleksi data nilai kekakuan tanah agar mendapatkan nilai yang tepat. Berdasarkan 8 referensi nilai kekakuan tanah yang dikumpulkan dari berbagai sumber literatur dan meninjau kembali data-data tanah yang sudah ada maka nilai E yang paling cocok yang akan digunakan adalah nilai E dari rumus dari sumber nomor 3 yaitu yang dikemukakan oleh Termat, Vermeer, Vergeer (1985) yaitu

Eu50≈15000 . cuIp %

karena dianggap paling mendekati dengan data yang dimiliki.

Tabel 4. 4 Rangkuman kekakuan tanah (E)

Dapat dilihat pada kolom nomor 9 dalam tabel di atas, nilai kekakuan tanah (E) yang telah dihitung berdasarkan data yang dimiliki, didapat nilai yang mendekati dari referensi rumus Termat et al, maka dari itu nilai E dibulatkan menjadi nilai E yang diambil pada kolom nomor 10.

  - Nilai Poisson Ratio  v

Poisson ratio adalah rasio regangan kontraksi (transversal) dengan regangan ekstensi (memanjang) ke arah gaya regang. Nilai poisson ratio dapat ditentukan berdasarkan jenis tanah. Berikut ini adalah korelasi nilai poisson ratio menurut para ahli.

- Nilai poisson ratio menurut Bowles, (1997).

Tabel 4. 5 Nilai perkiraan poisson ratio

| Jenis Tanah | Poisson Ratio (v) |
| --- | --- |
| Lempung jenuh | 0,4 – 0,5 |
| Lempung tidak jenuh | 0,10 – 0,30 |
| Lempung berpasir | 0,20 – 0,30 |
| Lanau | 0,30 – 0,35 |
| Pasir | 0,10 – 1,00 |
| Batuan | 0,10 – 0,40 |
| Umum dipakai untuk tanah | 0,30 – 0,40 |

- Nilai poisson ratio menurut Braja M Das, (2004).

Tabel 4. 6 Nilai perkiraan poisson ratio

| Jenis Tanah | Poisson Ratio (v) |
| --- | --- |
| Pasir lepas (loose zand) | 0.20 – 0.40 |
| Pasir medium (medium dense sand) | 0.25 – 0.40 |
| Pasir padat (dense sand) | 0.30 – 0.45 |
| Pasir kelanauan (silty sand) | 0.20 – 0.40 |
| Pasir dan kerikil (and and gravel) | 0.15 – 0.35 |
| Lempung lunak (soft clay) | 0,20 – 0,50 |
| Lempung sedang (medium clay) |  |
| Lempung kaku (stiff clay) |  |

- Nilai poisson ratio yang digunakan PLAXIS manual.

Nilai poisson ratio ditentukan sebagai rasio kompresi poros terhadap regangan pemuaian lateral, dalam PLAXIS nilai poisson ratio memiliki 4 kondisi yaitu:

- v loading

Nilai v saat dalam keadaan loading atau pada saat tanah belum digali dan masih dalam keadaan awal umumnya memiliki nilai 1/3, untuk jenis tanah pasir padat memiliki nilai >1/3, dan pada pasir lepas memiliki nilai <1/3.

- v unloading

Nilai v saat tanah disekelilingnya digali dan tanah yang akan dianalisis terpengaruh sehingga nilai beban yang diterima lebih rendah dari biasanya maka bisa memakai nilai v sebesar 0,1 – 0,2.

- v undrained

Nilai v pada kondisi undrained dilambangkan vu dan memiliki nilai 0,5.

- v efektif

Nilai v efektif biasa dilambangkan dengan v’ memiliki nilai 0,3.

Nilai poisson ratio diambil dari 2 referensi yaitu Bowless (1977) dan Braja (2004), dari referensi tersebut lalu penulis mengambil nilai v loading pada nilai tengah referensi yaitu 0, 35, karena pada kondisi tanah belum digali nilai  v yang cukup tinggi digunakan agar lebih aman. Nilai v unloading diambil nilai minimum dari kedua referensi yaitu 0, 2. Nilai v undrained diambil nilai maksimum dari kedua referensi yaitu 0,5. Nilai v efektif diambil 0,3.

Tabel 4. 7 Rangkuman nilai poisson ratio

  - Material Properties Tanah

Pengolahan data dari penelitian ini dibuat kedalam tabel yang mengumpulkan parameter-parameter yang akan digunakan dalam input PLAXIS. Parameter input PLAXIS pada setiap pemodelan tahap 1 sampai 4 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 8 Input material properties kondisi awal

Tabel input material properties kondisi awal saat memiliki nilai input hanya dari ketiga layer tanah. Berat volume tanah di atas dan di bawah MAT memiliki nilai yang sama dikarenakan tidak ada MAT pada area lereng, oleh karena itu berat volume tanah di bawah MAT tidak digunakan oleh PLAXIS, akan tetapi agar tidak error dalam perhitungan maka dipakai nilai yang sama dengan berat volume tanah di atas MAT.

Tabel 4. 9 Input material properties kondisi galian

Pada kondisi galian, kondisi tanah sudah tidak asli lagi, akan tetapi sudah dalam keadaan unloading atau tanah disekitarnya sedang dilakukan penggalian (Helmy, 2011), maka nilai poisson ratio nya pun berubah.

Tabel 4. 10 Input material properties kondisi kontruksi

Pada kondisi konstruksi, DPT dengan batu kali berbahan beton sudah mulai dibangun, maka input PLAXIS pada kondisi ini bertambah dengan berat volume dan modulus elastisitas berdasarkan SNI 2847:2013 yaitu 24 kN/m³ dan 10500000 kN/m².

Tabel 4. 11 Input material properties saat DPT terpasang

Pada kondisi saat DPT sudah terpasang, parameter input bertambah bukan hanya pada DPT saja melainkan terdapat juga pasir urug padat yang menahan DPT dari belakang yang berfungsi sebagai drainase. Input dari pasir padat nilainya mengikuti input layer 1 karena tanah yang digunakan sama, hanya saja pasir padat menggunakan perilaku material drained.  Sedangkan nilai input pada lempung padat nilai modulus elastisitas nya diambil dari referensi (Bowles, 1977) yaitu sekitar 4250-9000, dan mempunya nilai sudut gesek tanah sebesar 35ᵒ.

  - Titik Tinjau

Titik yang akan ditinjau adalah titik yang diperkirakan sebagai titik kritis pada lereng. Titik tinjau akan membantu dalam melihat hasil analisis yang dilakukan. Titik

tinjau untuk setiap pemodelan lereng berjumlah 4 titik. Pada titik tersebut akan dicari berapa nilai faktor keamanan, deformasi dan keruntuhan lerengnya. Titik tinjau yang dipilih yaitu terletak pada bidang gelincir lereng pada permukaan lereng. Berikut ini letak titik tinjau pada setiap pemodelan lereng.

Gambar 4. 7 Titik tinjau pada pemodelan tahap 1

Titik tinjau pada pemodelan tahap 1 pada layer tanah dipilih titik yang dianggap sebagai titik kritis tanah atau rawan terjadi longsor yaitu antara pertemuan dua jenis tanah layer pertama dengan layer kedua.

Gambar 4. 8 Titik tinjau pada pemodelan tahap 2

Titik tinjau pada pemodelan tahap 2 dipilih titik kritis antara pertemuan layer tanah pertama dan kedua, pada titik B dan C dekat dengan area galian tanah yang sedangkan titik D tetap dipermukaan tanah layer pertama.

Gambar 4. 9 Titik tinjau pada pemodelan tahap 3

Titik tinjau pada pemodelan tahap 3 titik kritis A dan B ditentukan pada pertemuan layer tanah pertama dan kedua seperti pemodelan tahap 1 untuk melihat perbedaan nilai faktor keamanan sebelum dan sesudah terpasangnya DPT.

Gambar 4. 10 Titik tinjau pada pemodelan tahap 4

Titik tinjau pada pemodelan 4 titik kritis dibuat sama dengan pemodelan 3 akan tetapi pada tahap ini DPT sudah terpasang sempurna dengan pasir urug dan pasir padat yang akan digunakan, untuk melihat perbedaan nilai faktor keamanannya.

Analisis dengan metode elemen hingga menggunakan PLAXIS pada 4 titik tinjau yang dilakukan, mempunyai nilai faktor keamanan dan deformasi tegangan yang sama. Maka selanjutnya nilai faktor keamanan dan deformasi tegangan pada 4 titik diringkas menjadi satu hasil.

  - Output PLAXIS dan Pembahasan

Hasil kalkulasi dari empat pemodelan lereng yang dilakukan berupa kurva hasil faktor keamanan dan pola keruntuhan lereng. Dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini.

Gambar 4. 11 Kurva faktor keamanan pemodelan Mohr Coulomb tahap 1

Gambar 4. 12 Kurva faktor keamanan pemodelan Hardening Soil tahap 1

Nilai faktor keamanan pada pemodelan tahap 1 pada kurva Mohr Coulomb adalah sebesar 4,493 sementara pada kurva Hardening Soil adalah sebesar 5,608. Kurva pada sumbu X menyatakan besar nilai faktor keamanan pada pemodelan PLAXIS sedangkan sumbu Y menunjukan jumlah multipliers/faktor pengali yang dihasilkan untuk mencapai faktor keamanan tersebut.

Gambar 4. 13 Kurva faktor keamanan pemodelan Mohr Coulomb tahap 2

Gambar 4. 14 Kurva faktor keamanan pemodelan Hardening Soil tahap 2

Nilai faktor keamanan pada pemodelan Mohr Coulomb tahap 2 adalah sebesar 3,6 sedangkan pada Hardening Soil adalah 3,659. Pada tahap 2 ini nilai faktor keamanan menurun akibat adanya galian pada lereng.

Gambar 4. 15 Kurva faktor keamanan pemodelan Mohr Coulomb tahap 3

Gambar 4. 16 Kurva faktor keamanan pemodelan Hardening Soil tahap 3

Nilai faktor keamanan pada pemodelan Mohr Coulomb tahap 3 adalah sebesar 3,361 sedangkan Hardening Soil sebesar 3,421, yang mana nilai faktor keamanan pada tahap ini mengalami penurunan kembali akibat pemasangan DPT yang belum selesai diberi pasir urug dan lempung padat.

Gambar 4. 17 Kurva faktor keamanan pemodelan Mohr Coloumb tahap 4

Gambar 4. 18 Kurva faktor keamanan pemodelan Hardening Soil tahap 4

Nilai faktor keamanan pada pemodelan Mohr Coulomb tahap 4 adalah sebesar 6, 374 sementara pada Hardening Soil sebesar 6,043 , yang mana nilai faktor keamanan pada tahap ini meningkat. Peningkatan ini juga dipengaruhi dengan ditambahkannya pasir urug dan lempung padat sebagai drainase dan sealant.

Tabel 4. 12 Pola keruntuhan dan faktor keamanan lereng

| Tahap | Jenis Permodelan | Pola Keruntuhan dan Faktor Keamanan Lereng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mohr Coulomb |  |
|  |  | 4,493 |
|  | Hardening Soil |  |
|  |  | 5,608 |
| 2 | Mohr Coulomb |  |
|  |  | 3,6 |
|  | Hardening Soil |  |
|  |  | 3,659 |
| 3 | Mohr Coulomb |  |
|  |  | 3,362 |
|  | Hardening Soil |  |
|  |  | 3,421 |
| 4 | Mohr Coulomb |  |
|  |  | 6,374 |
|  | Hardening Soil |  |
|  |  | 6,043 |

Pada tabel di atas, hasil output dari empat tahap pemodelan lereng menunjukkan perpindahan yang terjadi pada permukaan lereng berbada-beda disetiap pemodelannya. Gradasi warna pada gambar menunjukan perpindahan yang terjadi paling besar ada di warna merah di bagian atas lereng. Hubungan antara kurva dan gambar adalah bahwa kurva menunjukkan nilai faktor keamanan yang dihasilkan saat lereng mengalami perpindahan yang diilustrasikan dengan gambar pola keruntuhan dan gradasi warna yang terjadi. Untuk merencanakan perkuatan yang tepat pada lereng, harus memastikan perpindahan yang terjadi dan melihat pola keruntuhan lereng. Hasil analisis pola keruntuhan lereng dilakukan untuk mengetahui bidang perlemahan pada lereng dan analisis stabilitas lereng harus dilakukan berdasarkan prediksi pola keruntuhan yang mungkin terjadi. Berdasarkan pola keruntuhan dari hasil output PLAXIS maka jenis bidang longsor yang terjadi adalah longsoran rotasional. Longsoran rotasional mempunyai bidang longsor melengkung ke atas dan sering terjadi pada massa tanah yang bergerak dalam satu kesatuan. Untuk melihat bidang longsor lereng dapat dilihat pada PLAXIS Calculation menu Deformation lalu pilih shear strain incremental dan total incremental displacement.

    - Deformasi Lereng

Selanjutnya hasil kalkulasi dari pemodelan lereng yang dilakukan adalah deformasi lereng, yang akan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 13 Deformasi lereng

| Tahap | Jenis Pemodelan | Deformasi Lereng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mohr Coulomb |  |
|  | Hardening Soil |  |
| 2 | Mohr Coulomb |  |
|  | Hardening Soil |  |
| 3 | Mohr Coulomb |  |
|  | Hardening Soil |  |
| 4 | Mohr Coulomb |  |
|  | Hardening Soil |  |

Tabel di atas menunjukan besar deformasi yang terjadi pada setiap tahap pemodelan dengan arah perpindahan ke bawah. Besar deformasi yang terjadi  menjadi persyaratan umum dalam perhitungan dalam perancangan.

  - Perbandingan Faktor Keamanan Metode Mohr Coulomb dengan Hardening Soil

Hasil analisis faktor keamanan dengan metode Hardening Soil merupakan nilai output PLAXIS sedangkan faktor keamanan dengan metode Mohr Coulomb diambil dari penelitian Umi Sakinah (2021) yaitu “Analisis Numerik Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu Kali pada Solusi Perbaikan Kelongsoran Lereng” yang disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 14 Faktor keamanan per model

| Metode | Nilai FK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mohr Coulomb | 4,493 | 3,6 | 3,362 | 6,374 |
| Hardening Soil | 5,608 | 3,659 | 3,421 | 6,043 |

Tabel 4. 15 Faktor keamanan per model

| Metode | FK rata-rata | Perbedaan |
| --- | --- | --- |
|  |  | % |
| Mohr Coulomb | 3,557 | 1.32 |
| Hardening Soil | 4,683 |  |

# BAB V

# KESIMPULAN

Kesimpulan yang didapat dari membandingkan dua permodelan PLAXIS yaitu Mohr Coulomb dan Hardening Soil adalah:

      - Nilai faktor keaman pada tahap 1-3 terus menurun dikarenakan adanya penggalian. Namun kembali stabil di tahap ke 4 saat DPT sudah terpasang dan berfungsi.

      - Persentase selisih rata-rata nilai faktor keamanan Mohr Coulomb dan Hardening Soil adalah 1,32%.

      - Kedua model menunjukkan hasil yang tidak terlalu berbeda, nilai faktor keamanan Hardening Soil lebih tinggi untuk tahap 1-3 sementara untuk tahap 4 lebih tinggi nilai Mohr Coulomb.

      - Besar deformasi yang dihasilkan oleh setiap tahapan masih dibawah 0,1 m.

# DAFTAR PUSTAKA

Aswanto, M. (2021). Desain Konstruksi Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu-Kali dengan Metode Memotong Kaki-lereng. Jakarta: Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jakarta

Badan Standarisasi Nasional, (2013), SNI 2847 Persyaratan Beton Struktural Untuk Bangunan Gedung, Badan Standarisasi Nasional

Badan Standarisasi Nasional, (2017), SNI 8460 Persyaratan Perancangan Geoteknik, Badan Standarisasi Nasional

Bowles, JE, (1997). Foundation Analysis and Design fifth edition The. McGrawHill Companies Inc. New York.

Cahyo, H.T. (2011), Hand Out Geoteknik Pengenalan Software PLAXIS sesi 1-6. Semarang. Lab. Mekanika Tanah UNNES.

Darjanto, H. (2011), Panduan PLAXIS Full: Scribd.

Das, Braja M, (2004). Fifth Edition of Principles of Foundation Engineering.

Habib, M.Abshar (2022), Comparative Study of Mohr-Coulomb Soil Model And Hardening Soil Model on Slope Stability Above Soft Soil Using Plaxis Application.Surabaya: Civil Engineering Narotama University Surabaya

Hill R (1950), Teori Matematika tentang Plastisitas. Claredon, Oxford.

Janbu, N. (1963), Soil Compressibility as Determined bu Oedometer and Triaxial Test. Proc ECSMFE, Wiesbaden, VOL.1;19-25.

PLAXIS Version 8 Tutorial Manual.

PLAXIS Version 8 Material Models Manual

Sakinah, Umi (2022). Analisis Numerik Dinding Penahan Tanah Pasangan Batu Kali pada Solusi Perbaikan Kelongsoran Lereng. Jakarta: Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sari, DPI (2011). Studi Perbandingan Model Tanah Mohr-Coulomb dab Hardening Soil pada kasus Unloading dengan Metode Elemen Hingga, Bandung:Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung

Van Langen, H and Vermeer, P.A, (1990). Automatic Step Size Correction for Non-Associated Plasticity Problems. Int. J. Num. Meth. Eng., Vol 29.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

FAKULTAS TEKNIK – JURUSAN SIPIL

ASISTENSI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama				: Mega Suryani

No. Pokok			: 2017410015

Mulai Tanggal		: 02 Desember 2022

Selesai Tanggal		: 14 Februari 2024

Dosen Pembimbing		: Ir. M. Aswanto, MT

| NO | TANGGAL | CATATAN | PARAF |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09-07-2023 | Koreksi perhitungan yang di inout oleh umi. |  |
| 2 | 10-08-2023 | Tulis rumus tiap parameter input model Hardening soil |  |
| 3 | 27-09-2023 | Review part plaxis yang error. |  |
| 4 | 29-10-2023 | Latihan tugas plaxis permodelan pondasi dangkal |  |
| 5 | 11-12-2023 | Review plaxis dan revisi rumusan masalah |  |
| 6 | 25-12-2023 | Review dan revisi permodelan plaxis |  |
| 7 | 12-01-2024 | Revisi nilai parameter input plaxis |  |
| 8 | 14-02-2024 | ACC untuk Sidang Tugas Akhir |  |

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA FAKULTAS TEKNIK – JURUSAN SIPIL

# ASISTENSI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama	: Mega Suryani

No. Pokok	2017410015

Mulai Tanggal	: 16 November 2022

Selesai Tanggal	: 13 Februari 2024

Dosen Pembimbing	: Tanjung Rahayu R, ST, MT

| NO | TANGGAL | CATATAN | PARAF |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16-11-2022 | - cek cover, bukan proposal lagi - perbaiki penulisan (spasi antar baris, huruf kapital, istilah asing, kerapihan batas rata kanan, tidak menggunakan kata ganti pertama, dan lainnya) - perbaiki latar belakang, identifikasi masalah, dan hipotesis - tambahkan nomor sub bab hipotesis, ganti masalah dan tambahkan tahun penelitian pada ekor fishbone, tambahkan peraturan/standar yang digunakan, dan cek urutan sirip fishbone |  |
| 2 | 02-12-2022 | - Beri penjelasan persamaan dan per- bedaan penelitian Umi serta tambahkan juga penelitian pak Aswanto pada latar belakang - Perjelas tahapan konstruksi yang dimaksud pada akhir latar belakang agar berkaitan dengan rumusan masalah - judul sub bab ditulis tebal dan hi- langkan nomor sub sub bab jika hanya satu - perbaiki penulisan judul gambar (spasi 1 bukan 1,5) |  |

|  |  | - tambahkan sub bab penelitian terda- hulu - Sebaiknya cari ayat yang berkaitan dengan tanah atau pergerakan, perbaiki batas rata kanan dan tambahkan sumber tafsir |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 16-02-2023 | - perbaiki penulisan daftar isi - beri kalimat pembuka sebelum peno- moran - tambahkan lokasi penelitian pada ba- tasan masalah - susun hipotesis dengan kalimat yang lebih jelas dan terukur - masalah pada ekor fishbone belum diperbaiki - Cek line spacing option pada bab II (Before dan after 0 pt) - konsisten penulisan paragraf dengan bab sebelumnya - perjelas maksud tanda panah pada gambar 3.2 - tambahkan keterangan sumbu vertikal dan horisontal pada gambar tentang tahapan pembangunan DPT, serta beri nomor dan judul gambar - perbaiki bentuk bagan mulai dan selesai serta hilangkan tahapan pustaka pada flowchart |  |
| 4 | 10-04-2023 | - Cek line spacing option pada bab II (Before dan after 0 pt) - perbaiki penulisan (isitlah asing, spasi antar baris, dan cek posisi gambar) - lokasi penelitian pada batasan masa- lah belum ditambahkan - Sesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Hipotesis berisi perkiraan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah - masalah pada ekor fishbone belum juga diperbaiki - sub bab penelitian terdahulu belum ditambahkan (mengacu pada jurnal referensi pada ekor fishbone) - perbaiki penulisan kata di sebagai imbuhan atau kata depan |  |

|  |  | - keterangan panah kuning pada gam- bar 3.2 belum ditambahkan - beri nomor dan judul gambar untuk setiap tahapan pembangunan DPT pada bab III - beri nomor dan judul gambar pada halaman III-3 serta beri penjelasan maksud gambar tersebut |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 22-05-2023 | - Tambahkan penelitian Umi dan pak Aswanto, tentang apa dan bagaimana hasilnya - cek kesesuaian analisis yang akan dilakukan pada sub bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan, hipotesis, dan pustaka pada bab II, serta bab III - hilangkan kata perintah pada laporan penelitian - perbaiki penulisan sub judul tanpa pe- nomoran sub sub bab - gunakan kata baku analisis, bukan analisa - sub bab penelitian terdahulu mengacu pada latar belakang dan fishbone, tuliskan penelitian tentang apa dan bagaimana detail hasilnya - lanjutkan ke bab selanjutnya |  |
| 6 | 16-10-2023 | - sesuaikan tujuan penelitian dengan rumusan masalah - hipotesis belum menjawab pertanyaan pada rumusan masalah - pada hipotesis, cek kembali jumlah pemodelan yang akan dilakukan - pada hipotesis, cek kembali parameter yang akan dianalisis, deformasi atau faktor keamanan |  |
| 7 | 31-10-2023 | - perbaiki susunan kalimat pada latar belakang, identifikasi masalah, dan rumusan masalah nomor 1, - pada rumusan masalah, cek kembali parameter yang akan dianalisis, deformasi atau faktor keamanan - cek lokasi penelitian pada batasan masalah |  |

|  |  | - Kesesuaian rumusan masalah, tujuan, dan hipotesis belum diperbaiki |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 16-11-2023 | - tambahkan hasil penelitian Umi dan pak Aswanto pada latar belakang, baru keterbaruan penelitian - perjelas maksud perilaku tanah umum dan kompleks pada latar belakang - cek parameter mana yang akan diteliti, baru ditulis pada rumusan masalah |  |
| 9 | 23-11-2023 | - perbaiki penulisan cover - cek kembali referensi untuk menje- laskan kalimat tanah umum dan kompleks - rumusan masalah, tujuan, dan hipo- tesis belum diperbaiki |  |
| 10 | 1-12-2023 | - perbaiki laporan sesuai catatan per- baikan yang diberikan - rumusan masalah, tujuan, dan hipo- tesis belum diperbaiki - penjelasan lebih detail pada sub bab penelitian terdahulu belum juga diperbaiki - beri penjelasan di bawah setiap gam- bar pada bab III - gambar dan judul gambar tidak ter- potong halaman |  |
| 11 | 30-01-2024 | - Perbaiki penulisan bab IV (ukuran hu- ruf, spasi antar baris, dan judul sub bab - Beri keterangan beban pada dinding penahan tanah sebesar 10 kN/m akibat apa dan mengacu pada standar apa - lengkapi daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel dengan bab IV dan V |  |
| 12 | 06-02-2024 | - pahami setiap parameter tanah yang digunakan dalam perhitungan - pahami pemodelan yang digunakan dalam perhitungan, baik definisi dan perbedaan antara Mohr Coulomb dan hardening soil |  |

|  |  | - tambahkan penjelasan tentang per- bedaan hasil dari dua pemodelan tersebut untuk nilai faktor keamanan, pola keruntuhan, dan deformasi lereng - cek kesesuaian rumusan masalah, tu- juan, hipotesis, dan kesimpulan - cek kesesuaian dengan seluruh pus- taka pada bab II |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 11-02-2024 | - perbaiki abstrak, daftar gambar, dan daftar tabel - sesuaikan rumusan masalah, tujuan, hipotesis, dan kesimpulan - perbanyak isi daftar pustaka, cek semua pustaka pada bab II dan cantumkan pada daftar pustaka |  |
| 14 | 13-02-2024 | ACC untuk Sidang TA |  |